ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

генеральный план

Муниципального образования

хАБАРСКИЙ сельсовет

хАБАРского района алтайского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2013

Авторский коллектив

| Руководитель проекта, главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| --- | --- |
| Архитектор | Т.В. Фефелова |
| Инженер | К.С.Завьялова |

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Хабарский сельсовет Алтайского края, М 1 : 25 000 |
| 2 | Карта современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования Хабарский сельсовет Алтайского края (с. Хабары), М 1 : 5 000 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования Хабарский сельсовет Алтайского края, М 1 : 25 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Хабарский сельсовет Алтайского края, М 1 : 25 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования Хабарский сельсовет Алтайского края (с. Хабары), М 1 : 5 000 |
| 6 | Карта функциональных зон территории муниципального образования Хабарский сельсовет Алтайского края, М 1 : 25 000 |
| 7 | Карта функциональных зон территории муниципального образования Хабарский сельсовет Алтайского края (с. Хабары), М 1 : 5 000 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ	8

1.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ	9

1.2.1. Климат	9

1.2.2. Рельеф	10

1.2.3. Инженерно-геологическая характеристика	11

1.2.4. Гидрография	12

1.2.5. Растительный и почвенный покров, животный мир	12

1.3. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	13

1.4. ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ	17

1.5. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	20

1.6. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	23

1.7. СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	28

1.7.1. Земельные ресурсы	28

1.7.2. Планировочная организация территории	29

1.7.3. Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	31

1.7.4. Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий	34

1.7.5. Рекреационные ресурсы и озеленение территории	41

1.8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	41

1.9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	42

1.9.1. Водоснабжение	42

1.9.2. Водоотведение (канализация)	44

1.9.3. Теплоснабжение	44

1.9.4. Газоснабжение	44

1.9.5. Электроснабжение	45

1.9.6. Связь и информация	45

1.10. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	45

1.10.1. Зона ритуального назначения	45

1.10.2. Зона складирования и захоронения отходов	45

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	47

2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ	47

2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	48

2.2.1. Архитектурно-планировочные решения	48

2.2.2. Функциональное зонирование	49

2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	52

2.3.1. Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	52

2.3.2. Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	53

2.3.3. Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения	56

2.4. РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	56

2.5. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	57

2.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	58

2.6.1. Водоснабжение	58

2.6.2. Водоотведение (канализация)	59

2.6.3. Теплоснабжение	59

2.6.4. Электроснабжение	60

2.6.5. Связь и информатизация	60

2.7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	61

2.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	62

2.8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	62

2.8.2. Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	62

2.8.3. Мероприятия по охране водной среды	62

2.8.4. Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	63

2.9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	64

2.10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	66

2.11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	68

2.11.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	68

2.11.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	69

2.11.3. Мероприятия по гражданской обороне	70

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план муниципального образования Хабарский сельсовет Хабарского района района Алтайского края» (далее - поселения) выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Хабарского района», «Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Хабарский район на 2008-2017 гг.»

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2013- 2020 , и расчётный срок-  до 2032 г; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного.

Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной, административной, градообразующей единицы Алтайского края  муниципального образования Хабарский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры образования направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования  мероприятий по территориальному планированию и их последовательности реализации;

- обоснования этапов предложений по территориальному планированию.

Задачей генерального плана является создание благоприятной среды проживания населения при условии максимального сохранения существующих селитебных территорий и окружающей природной среды, объектов культурного наследия и недропользования, в том числе:

- Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития:

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия  их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а также границ участков, на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного и водного фонда, а так же иного специального назначения.

- Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной среды.

- Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.

- Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения муниципального образования Хабарский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и инженерной инфраструктур.

Проект разработан в программе «MapInfoProfessional 8.5 SCP» на топографической съемке М 1:2000, актуализированной на основе ортофотопланов съёмки 2010г, система координат – МСК-22.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

При выполнении комплексной оценки выявлены территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:  зоны санитарной охраны источников водоснабжения и санитарно-защитные зоны;  территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, установленные в соответствии с законодательством РФ.

  - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ

Хабарский район расположен в северо-западной части Алтайского края и граничит с территориями Панкрушихинского, Славгородского, Суетского, Немецкого, Бурлинского районов Алтайского края, а на северной границе – с Новосибирской областью. Административным центром является с. Хабары. Освоение земель Хабарского района (в его современных границах) велось уже в бронзовом веке. Привлекательность территории обуславливалась наличием водных объектов (реки Бурла и озер) и высокой кормовой базой – все это способствовало развитию скотоводства и коневодства. Проживали коренные сибирские народы, которых называли чалдонами. Они строили на берегу р. Бурла дома, бани, скотные загоны. Заселение территории происходило так же за счет перехода кочевых племен (казахов и киргизов) на оседлый образ жизни.  Датой образования села Хабары считается 1743 год. Название населенному пункту дали казахи, в переводе слово «хабар» означает слух, известие. В мае 1747 году Алтай становится кабинетскими землями Его императорского величества и входит в состав Тобольской провинции Сибирской губернии, вследствии данных преобразований в село Хабары начинается принудительное заселение приписных крестьян (украинцев, белорусов, русских) и ссыльных из центральной части России. После отмены крепостного права и в период проведения столыпинской аграрной реформы (начало проведения 1906 год) приток добровольных крестьян-переселенцев увеличился (в основном из Рязанской, Курской, Сибирской губерний и Украины). Значительная часть переселенцев въезжала в Алтайский край по дороге через Павлодар по Кулундинской равнине – в этот период отмечено увеличение миграционного притока и в село Хабары. В 1925 году административно утверждают современные границы Хабарского района, село Хабары становиться центром административного образования, что еще больше увеличивает его привлекательность для переселенцев.

МО Хабарский сельсовет расположено в северной части Хабарского района. На севере муниципальное образование и граничит с Новосибирской областью, на севере и северо-востоке с МО Коротоякский сельсовет, на юго-востоке с МО Плесо-Курьинский сельсовет, на юге и юго-востоке с МО Мичуринский сельсовет, на западе с МО Утянский сельсовет. Площадь образования составляет 138,34 км² в его состав входит 1 населенный пункт – районный  центр с. Хабары  с населением 5550 жителей.

По территории образования проходят автомобильные дороги регионального значения Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород и Знаменка-Хабары-Коротояк.  До ближайшей железнодорожной станции ст. Хабары 25 км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется преимущественно по автомобильным дорогам. Через с. Хабары проходят междугородние маршруты: г. Славгород - г. Барнаул, г. Яровое - г. Барнаул, с. Хабары - г. Барнаул, с. Бурла - г. Барнаул, г. Славгород - г. Новосибирск, г. Яровое - г. Томск, г. Павлодар - г. Новосибирск, г. Павлодар - г. Томск, г. Яровое - г. Новосибирск.

Основное направление экономики муниципального образования – сельское хозяйство, тип  специализации – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (86%), в отрасли животноводства преобладает молочно-мясное скотоводство и свиноводство. Сельскохозяйственная деятельность осложняется  местонахождением  образования в зоне рискованного земледелия. В отрасли промышленности   развито производство муки и круп, хлеба и хлебобулочных изделий, кормосмесей,  колбасных изделий и мясных полуфабрикатов.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

    - Климат

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория муниципального образования находится в теплом, слабо увлажненном районе. Характерной особенностью климата является его континентальность, которая выражается в коротком, но теплом лете и холодной зиме с устойчивым маломощным снежным покровом. Континентальность климата наиболее ярко подчеркивают ранние заморозки в теплое время года. Основные климатические характеристики отражены в таблице 1.

Таблица 1

Климатическая характеристика территории

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средняя температура января | - 19-20 0С |
| 2 | Продолжительность залегания снежного покрова | 155-160 дней |
| 3 | Средняя температура июля | 18-19 0С |
| 4 | Период с температурой выше 10 0С | 120-130 дней |
| 5 | Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10 0С | 2000-2100 0С |
| 6 | Годовые суммы осадков | 312 мм |
| 7 | Средняя скорость ветра | 4,3 м/с |

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха приходится на январь -53 0С, абсолютный максимум - на июль +39 0С. Продолжительность безморозного периода 115-120 дней. Годовая суммарная солнечная радиация 100 ккал/см2, продолжительность солнечного сияния  в среднем составляет 1950 часов.

Среднегодовое количество осадков 312 мм. Наибольшее количество осадков приходится на летний период 254 мм, наименьшее количество осадков наблюдается в феврале. Среднее количество осадков за ноябрь-март 58 мм. Сумма осадков за период с температурой выше 100 составляет 200-210 мм, а сумма испаряемости за этот же период  находится на уровне 450-460 мм, что говорит о высоком дефиците влаги.

Залегание снежного покрова  на территории сельсовета из-за сильных ветров, открытости и не защищенности местности очень неравномерное. Наибольшая высота снежного покрова незначительная, в среднем 25 см. Высота снежного покрова резко возрастает у лесополос, лесных колков в приозерных и приболотных понижениях. На повышенных открытых местах высота снежного покрова заметно меньше. По средним многолетним данным устойчивый снежный покров образуется 5-10 ноября, средняя дата схода снежного покрова 10-15 апреля.

Господствующими ветрами на территории образования являются ветра юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,3 м/с. Для территории характерна ветреная погода в течении всего года, средняя скорость ветра в летний период составляет 3 м/с, в зимний – 4-5 м/с. Весенне-летние ветры в 10-15 м/сек, при высоких температурах, приобретают характер суховеев. В этих условиях идет интенсивное испарение почвенной влаги. Следует отметить, что все территория Хабарского района подвержена ветровой эрозии почв с наличием пыльных бурь.

    - Рельеф

Территория муниципального образования представляет собой эолово-аллювильную равнину с чередующимися волнистыми котловинно-западинными и ложбинными участками. Преобладающие углы наклона поверхности на равнине не превышают 0о30/ - данная территория практически лишена эрозионного расчленения, что объясняется слабой приподнятостью над уровнем моря (100-200 м).

В однообразном рельефе хорошо заметна долина р. Бурла, которая сформировалась в ложбине древнего стока – она неглубока, её берега плавно, почти незаметно, сливаются с прилегающей местностью. Широкая надпойменная терраса простирается на десятки километров, её значительная часть занята болотами. Пониженные участки сменяются невысокими гривами, протянувшимися в направлении ложбин древнего стока и выполняющими роль водораздела.

    - Инженерно-геологическая характеристика

В геоморфологическом отношении территория Хабарского района расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской платформы в пределах крупной морфоструктуры второго порядка – Кулундинской впадины, распадающейся на структуры третьего порядка – Кулундинскую низменность, Приобское плато, Обскую долину и Обь-Чумышское плато. Платформа имеет двухъярусное строение – нижний ярус представляет палеозойский фундамент, верхний – платформенный чехол мезозоя и кайнозоя.

Территория Хабарского сельсовета приурочена к Кулундинской низменности и имеет хорошо выраженную плоскую поверхность с чередующимися волнисто-овражными участками. Геологический фундамент имеет ярусную структуру. Нижний ярус сформировался в среднем протерозое. Верхняя часть фундамента состоит из отложений среднего карбона-перми, представленных терригенной угленосной сероцветной континентальной формацией (песчаники, алевролиты, аргиллиты, каменные угли). Мощность осадочного чехла достигает 200 м, он сложен аллювиальными отложениями нижне-среднего, средне-верхнего и современного отдела четвертичной системы Кайнозойской группы.

По центральной части образования (в широтном направлении) проходит ложбина древнего стока, в которой сформировалась современная долина реки Бурла. Аллювиальные отложения пойменных террас реки Бурла представлены галечниками, гравием, песками и суглинками. Озерные и озерно-болотные отложения – иловатыми суглинками, песками и супесями, солями разного состава и т.д. В геологическом строении  остальной территории – рыхлые осадки кайнозойского возраста, в частности континентальные и морские отложения четвертичного возраста, которые представлены аллювиально-озерными (пески, супеси, илы), субаэральными (лессовидные суглинки и супеси с горизонтами погребенных почв, глины, иногда с включением щебня), и ледниковыми пролювиальными (щебнистые суглинки, галечники, валунники) отложениями. В пределах образования находится Хабарское месторождение торфа. Данное месторождение низинного типа, характеризуется как мелкозалежное. Средняя глубина органо-минеральных отложений составляет 0,8 м, площадь в нулевой границе - 21 га, площадь в границе промышленной глубины - 5 га, степень разложения - 29%, средняя зольность - 24%, влажность - 81,5%. Прогнозные запасы составляют 9 тыс. тонн, торф пригоден на удобрение. Данное месторождение находится в 1 км на ССЗ от с. Хабары, в настоящее время сведений об его эксплуатации нет.

    - Гидрография

На территории образования гидрографическая сеть развита неоднородно, все крупные водные объекты расположены в его центральной части, северная и южная части, в свою очередь, испытывают недостаток влаги. В центральной части образования протекает река Бурла, и располагаются пресные озёра: Кайгородское, Горькое, Рига. Имеется ряд искусственных водоемов и небольших пойменных озер, которые используются для нужд местного населения.

Река Бурла течет в невысоких берегах (максимальное превышение водоразделов над урезом воды менее 100 м), сложенных суглинками, супесями и песками. Русло реки неглубокое 1-3 м при ширине 2-10 м. Течение постоянное, однако в более суровые зимы местами перемерзает. Вскрытие (начало весеннего периода) – 19 апреля, очищение ото льда 22 апреля, замерзание (начало ледостава) 5 ноября. Вода непригодна для питья, орошения, заправки автотранспорта, комбайнов и тракторов, а также для паровых котлов низкого и высокого давления. Дренирующая роль р.Бурлы на территории образования практически сведена к нулю, что приводит к развитию процессов заболачивания.

Сток  р. Бурлы в основном формируется талыми водами, которые составляют 58-92% годового стока. Участие летних осадков в формировании этого процесса ощутимо проявляется только во влажные годы. Средний расход р. Бурлы у с. Хабары в период половодья в разные годы может колебаться от 2,3 до 111 м3/сек, т.е. более чем в 48 раз. Для режима реки характерно резко выраженное весеннее половодье, которое проходит одной волной (обычно в апреле). Дождевые паводки обычно приходятся на июль – август. По данным многолетних наблюдений расход дождевого паводка составляет 4,08 м3/с. Минимальные значения стока фиксируются в летне-осенний и зимний период. Наиболее низкий сток реки фиксируется зимой, средний многолетний расход зимней межени равен 0,004 м3/с.

Минерализация воды в период половодья на всем протяжении реки изменяется от 200 до 400 мг/дм3, жесткость от 3 до 6 мг-экв/дм3 (вода умеренно жесткая). В ионном составе выражено преобладание гидрокарбонатов, а в маловодные годы – сульфатов и натрия. В маловодные годы и межень минерализация речной воды возрастает и может достигать 2000 мг/дм3, жесткость повышается до 9 мг-экв/дм3. Вследствии недренированности территории, грунтовые воды на пониженной равнине залегают на глубине 2-5 м, и на глубине 7-8 м под приподнятыми участками пашни. В долине реки Бурлы грунтовые воды залегают на глубине 1-3 м. Минерализация грунтовых вод составляет 7-15 г/л. Засоление грунтовых вод преимущественно смешанное: хлоридно-сульфатное или сульфатно-хлоридное с присутствием соды.

    - Растительный и почвенный покров, животный мир

Согласно почвенно-географическому районированию Алтайского края территория МО Хабарский сельсовет расположена в Кулундинско-Приобском почвенном округе, зоне черноземов, подзоне черноземов южных, районе черноземов южных малогумусных среднемощных и черноземов обыкновенных среднегумусных среднемощных солонцеватых. В долине р. Бурлы встречаются солонцы и солончаки луговые.

Наиболее распространенными почвами на территории образования являются черноземы южные. Черноземы относятся к автоморфным почвам, сформировались в условиях малодефицитного атмосферного увлажнения под злаково-разнотравной растительностью, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Все черноземы используются преимущественно под пашню, незначительно – в кормовых угодьях.

Солонцы сформировались по плоским слабопониженным участкам эолово-аллювиальной равнины, в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод (1-6 м). Солончаки развиваются по замкнутым понижениям эолово-аллювиальной равнины. Это гидроморфные почвы, сформировались в условиях близкого залегания минерализованных грунтовых вод (1-2 м). В сельском хозяйстве не используются.

Территория образования подвержена ветровой и водной эрозии, что приводит к необходимости проведения противоэрозионных мероприятий.

Территория образования расположена в степной зоне. Древесная растительность встречается в виде колков, состоящих из березы и осины. Из травянистой растительности преобладают разнотравно-дерновиннозлаковые степи, преимущественно распаханные. На залежных участках растут разнотравно-типчаково-тырсовые и разнотравно-типчаково-ковыльные ассоциации. Преобладающие травы: ковыль перистый, ковыль волосатик, типчак, тимофеевка степная и др.

В пойме р. Бурлы на распространен галофитный серийный ряд сообществ, где доминируют бескильница расставленная и ячмень короткоостистый, а солонцы представлены колосняком Пабо, бескильницей тончайшей, полынью селитряной и типчаком.

Животный мир типичен для степной зоны. Из хищников встречаются лисица и хорек; из парнокопытных – лось, косули, козы; из мелких грызунов - суслики, хомяки, полевки. Повсеместно встречаются заяц - беляк и русак, белки, мыши. В березовых колках - сороки, воробьи, синицы, вороны, дятлы. На реках гнездятся утки. Среди насекомых многочисленны короеды, комары, мошки. Из рыб водятся щука, окунь, ерш, пескарь, карась.

  - КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории образования расположены 2 памятника истории и 19 памятников археологии.

Памятники археологии датируются от эпохи мезолита до средневековья. Датировка большей части памятников не известна, поскольку они остаются неизученными. На многих проводились раскопки, отмечены находки захоронений, орудия труда и охоты древних людей. Большинство памятников находится в аварийном и неудовлетворительном состоянии.

| Таблица 2 Список объектов культурного наследия МО Хабарский сельсовет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Датировка |  | Автор открытия |  | Местонахождение |  | Документ о постановке на государственный учет |  | Примечания |
|  | Широкое, поселение | II тыс. до н. э. |  | Удодов В.С. |  | В 5,7 км к СВ от с. Хабары |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 83 от 11.03.1998 г. |  | Памятник расположен в 1,1 км к С от трассы Хабары-Усть-Курья на левом берегу р. Бурла |
|  | Бурла 4, местонахождение | Эпоха энеолита |  | Удодов В.С. |  | В 3,5 км от с. Хабары, по трассе Хабары - Усть-Курья, в 0,8 к С от трассы |  | Вновь выявлен |  |  |
|  | Бурла 2, одиночный курган | Дата не ясна |  | Удодов В.С. |  | В 3,2 км от с. Хабары |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Расположен на высокой надпойменной террасе р. Бурла в 0,64 км к С от трассы Хабары-Усть-Курья. При обследовании в 2012 году была обнаружена еще одна курганная насыпь. |
|  | Бурла 3, поселение | XIII-XI вв. до н.э. |  | Удодов В.С. |  | с. Хабары, 3,2 км юго-восточнее села |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Памятник расположен в 0,64 км к С от трасы Хабары-Усть-Курья на высокой надпойменной террасе р. Бурла рядом с памятником Бурла 2. |
|  | Переезд, поселение | XIV-XIII вв. до н.э. |  | Удодов В.С. |  | с. Хабары, 2,5 км юго-восточнее села |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  |  |
|  | Гусиная Ляга 1, поселение | 10 – 8 вв. до н.э. |  | Ситников С.М. |  | В 4 - 5 км к северо-востоку от с. Хабары |  | Вновь выявлен |  |  |
|  | Бурла 1, поселение | эпоха поздней бронзы |  | Удодов В.С. |  | Памятник расположен на высоком берегй р. Бурла в 0,8 км от с. Хабары по трассе Хабары - Усть-Курья |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  |  |
|  | Кайгородка 3, поселение | XIII-XI вв. до н.э. |  | Удодов В.С. |  | с. Хабары, 1,3 км юго-восточнее села |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Поселение расположено на высокой гриве надпойменной террасы р. Бурла в 0,3 км к ЮВ от песчаного карьера |
|  | Кайгородка 4, стоянка | энеолит |  | Удодов В.С. |  | с. Хабары, 1,3 км юго-восточнее села |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Стоянка расположена на высокой гриве надпойменной террасы р. Бурла в 0,3 км к ЮВ от песчаного карьера. В границах стоянки находится памятник Кайгородка 5. |
|  | Аэродром, курганный могильник | эпоха раннего железа |  | Удодов В.С. |  | Окраина с. Хабары, территория аэропорта |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Расположен на восточной окраине аэродрома с. Хабары и в 0,3 км к З от трассы Хабары-Мартовка на высокой надпойменной террасе р. Бурла. Состоял из 22 курганов. При обследовании в 2012 году было обнаружено 5 курганных насыпей. |
|  | Кайгородка 1, курганный могильник | Дата не ясна |  | Удодов В.С. |  | В 0,7 - 0,8 км к СВ от Хабарской районной больницы |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Памятник расположен на высокой гриве в 0,4 км к В от трассы Хабары-Мартовка. Состоит из 4 курганов. |
|  | Кайгородка 2, курганный могильник | Дата не ясна |  | Удодов В.С. |  | Южный берег оз. Кайгородское |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Памятник расположен на высоком берегу озера Кайгородское. При осмотре памятника в 2012 году было обнаружено 15 курганов. |
|  | Староутянская дорога, курганный могильник | Дата не ясна |  | Удодов В.С. |  | В 3 км от с. Хабары |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Памятник расположен на невысокой гриве. Состоит из 8 земляных насыпей. |
|  | Сельхозтехника, курганный могильник | Дата не ясна |  | Удодов В.С. |  | В 0,6 км от с. Хабары |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Находится по обе стороны от трассы. Состит из 4 земляных насыпей, две из кторых распаханы, две другие задернованы. В 2012 году при осмотре памятника была обнаружена только одна курганная насыпь. |
|  | Шайдарова Усадьба, местонахождение | эпоха поздней бронзы |  | Удодов В.С. |  | Памятник расположен на территории с. Хабары |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Расположено в с. Хабары на пересечении ул. Лермонтова и Калинина на высоком правом берегу р. Бурла. Территория памятника застроена жилыми домами. |
|  | Гридино, поселение | эпоха поздней бронзы |  | Удодов В.С. |  | Памятник расположен в с. Хабары близ "Сельхозтехника" |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Находится на территории с. Хабары на берегу небольшого водоёма. Часть поселения застроена жилыми домами. |
|  | Хабары 1, курганный могильник | Дата не ясна |  | Могильников В. А. |  | В 1,2 км от с. Хабары |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  |  |
|  | Алексеевка 1, курганный могильник | дата не ясна |  | Удодов В.С. |  | В 0,5 км от с. Алексеевка |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Расположено в 2,3 км к западу от с. Хабары справа от проселочной дороги с. Хабары – с. Утянка. |
|  | Кайгородка 5, курганный могильник | Дата не ясна |  | Удодов В. С. |  | В 1,3 км к юго-востоку от с. Хабары |  | Постановление Алтайского краевого Законодательного собрания № 169 от 28.12.1994 г. |  | Территория памятника расположена на территории памятника Кайгородка 4, стоянка. |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование |  | Датировка |  | Автор |  | Местонахождение |  | Документ о постановке на государственный учет |  |
|  | Мемориальный комплекс воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) |  | 1979 г. |  | Боженов, Н.Г. Шмепников |  | С. Хабары, ул. Ленина |  | Постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов № 94 от 02.04.01 г. |  |
|  | Братская могила партизан. |  | 1926, 1949 гг. |  | неизвестен |  | С. Хабары, ул. Калинина, территория школы |  | Решение Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся № 962 от 20.12.49 г. |  |

  - ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Оценка природных предпосылок хозяйственного использования территории Хабарского сельсовета включает оценку инженерно-геологических условий для градостроительства, природного потенциала территории с учетом благоприятности природных комплексов, ведения сельского хозяйства (земледелия и животноводства), возможности развития рекреации, а также для постоянного проживания населения. Определена также степень трансформации природных систем в результате хозяйственной деятельности (табл. 3).

Оценка природных условий проведена на основе материалов полевых исследований, опубликованных картографических данных из Атласа Алтайского края.

Условия для строительства на территории образования преимущественно ограниченно благоприятные (табл. 4). В целом, условия для строительства жилых и производственных сооружений умеренно сложные. К наиболее сложным местностям для строительства относятся понижения местности, для которых характерно переувлажнение грунтов (уровни залегания грунтовых вод составляют 0-3 м). Таковые грунты требуют при строительстве специальных инженерно-строительных решений с увеличением капитальных затрат. Неблагоприятными условиями для строительства характеризуется пойма р. Бурла и пологосклонная долинно-балочная система, приуроченная к ложбине древнего стока.

МО Хабарский сельсовет характеризуется достаточными земельными ресурсами для сельского хозяйства. Условия для сельскохозяйственного производства в целом хорошие. Самыми ценными пахотными землями образования являются черноземы южные, основной проблемой, возникающей при их эксплуатации, является водная и ветровая  эрозия, которые могут приобретать значительные масштабы. Рекомендуется проведение комплекса мероприятий, направленного на предотвращение ветровой и водной эрозии, сохранение и повышение плодородия почв, а именно, на накопление и сохранение влаги, повышение гумусности, улучшение структуры, накопление питательных веществ. Среди факторов, оказывающих влияние на урожай сельскохозяйственных культур, одно из ведущих мест принадлежит безотвальной обработке с максимальным сохранением стерни, которая способствует накоплению атмосферных осадков и значительно ослабляет процессы ветровой эрозии. Посев необходимо проводить стерневыми сеялками поперек господствующих ветров.

Таблица 3

Комплексная оценка природного потенциала территории МО Хабарский сельсовет

| Вид использования Категория местности | Условия проживания | Условия для хозяйственной деятельности |  |  | Антропогенная трансформация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское хозяйство | Строительство | Рекреация |  |
| Благоприятные |  |  |  |  |  |
| Пологие слаборасчлененные склоны плато; грунты лессовые преимущественно просадочные | наиболее комфортные | хорошие | не осложняют | хорошие | значительная |
| Ограниченно благоприятные |  |  |  |  |  |
| Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные; грунты песчано-глинистые местами пучинистые | комфортные | хорошие | умеренно сложные | хорошие | умеренная |
| Днища ложбин древнего стока плосковолнистые; грунты – суглинки, пески | комфортные | умеренно сложные | умеренно сложные | хорошие | умеренная |
| Неблагоприятные |  |  |  |  |  |
| Долины малых рек ровные; грунты – суглинки, пески | мало-комфортные | умеренно сложные | сложные | умеренно сложные | умеренная |
| Пологосклонные долины и балки с широкими днищами; грунты – суглинки, пески | мало-комфортные | умеренно сложные | сложные | умеренно сложные | умеренная |

Таблица 4

Инженерно-геологические условия природных комплексов МО Хабарский сельсовет

| Характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рельеф, грунты | Глубина расчленения рельефа (м) | Глубина залегания грунтовых вод (м) | Преобладающие углы наклона поверхности | Годовое количество осадков (мм) | Годовой слой стока (мм) | Условия для промышленного и гражданского строительства |
| Пологие слаборасчлененные склоны плато, грунты лессовые преимущественно просадочные | менее 20 | > 10 | 00 17 - 10 30 | 300-350 | 25-50 | Частично осложняют, требуют укрепления грунтов основания, водоотвода |
| Склоны ложбин древнего стока террасированные, пологие, слаборасчлененные; грунты песчано-глинистые местами пучинистые | менее 20 | 5-10 | менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Частично осложняют |
| Днища ложбин древнего стока плосковолнистые; грунты – суглинки, пески | менее 20 | 0-3 | менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложненные для промышленного и гражданского строительства, требуют устройства стока |
| Долины малых рек ровные; грунты – суглинки, пески | 20-50 | 0-3 | менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |
| Пологосклонные долины и балки с широкими днищами; грунты – суглинки, пески | 20-50 | 0-3 | менее 00 17 | 300-350 | 25-50 | Осложняют промышленное и гражданское строительство |

Важнейшим агротехническим приемом повышения урожайности является накопление и сохранение влаги в почве, так как влага в зоне недостаточного увлажнения является определяющим фактором получения высоких и стабильных урожаев сельхозкультур. Основным источником накопления влаги в почве является снегозадержание, которое необходимо проводить с первого дня образования снежного покрова. Снегозадержание уменьшает глубину промерзания почвы, ускоряет ее оттаивание весной и увеличивает водопроницаемость.

Следует учитывать, что повышенные в рельефе местности (водоразделы, склоны увалов) благоприятны для земледелия (приоритетная отрасль), пониженные местности, местности с галофитным растительным покровом (солонцово-солончаковыми) – являются более пригодными для развития скотоводства, территория используется в качестве кормовой базы (пастбища, сенокосы). На кормовых угодьях рекомендуется: поверхностное улучшение; щелевание на смытых почвах; снегозадержание и регулирование снеготаяния; залужение водопроводящих ложбин; внесение органических и минеральных удобрений.

Рекреационная привлекательность образования определяется, прежде всего, наличием водных объектов (озер Кайгородское, Горькое, Рига и р. Бурла) – данные территории наиболее благоприятны для рекреационного освоения, так как перспективна для развития пляжного отдыха, рыболовного туризма, путем проведения мероприятий по зарыблению водоемов и строительства учреждения отдыха.

Лесные массивы у с. Хабары и березово-осиновые колки пригодны для сбора грибов, ягод и лекарственных трав.

Интересным объектом для познавательной рекреации и научного туризма является территория прохождения ложбины древнего стока и места нахождения памятников археологии (особенно места их концентрации, территориально приуроченные к р. Бурла и к округе с. Хабары).

Комфортность условий для постоянного проживания населения определяется: орографическими особенностями, наличием растительного покрова, лесистостью, степенью климатической комфортности, наличием водных объектов.

В целом, территория образования благоприятна для проживания человека, и большинство ее местностей оцениваются как комфортные. Пологосклонные долины и балки с широкими днищами, долина реки Бурла с заболоченными и засоленными участками оцениваются как неблагоприятные для проживания (мало-комфортные).

  - РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Одной из основных задач генерального плана является развитие производственной сферы, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития поселения во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, что в свою очередь позволит реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения муниципального образования.

Основными отраслевыми направлениями в муниципальном образовании являются:

- сельское хозяйство животноводческого и растениеводческого направления;

- промышленное производство, ориентированное на переработку сельскохозяйственной продукции и выпуск строительных материалов.

В таблицах 5 и 6 приведены данные о посевных площадях сельскохозяйственных культур и основные показатели по животноводству в МО Хабарский сельсовет.

Таблица 5

Посевные площади сельскохозяйственных культур (все категории хозяйств)

| Показатели | Единицы измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | тыс. га | 10,92 | 9,15 | 8,2 |
| Кормовые | тыс. га | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Подсолнечник | тыс. га | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| всего: | тыс. га | 12,02 | 10,25 | 9,3 |

Таблица 6

Основные показатели по животноводству

| Показатели поголовья скота и птицы | Единицы измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |
| КРС - всего | голов | 3221 | 3103 | 3150 |
| В т. ч.: в сельхозпредприятиях | голов | 2836 | 2740 | 2741 |
| Коровы - всего | голов | 1100 | 1092 | 1089 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 925 | 947 | 950 |
| Свиньи - всего | голов | 2293 | 2524 | 2836 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 553 | 503 | 535 |
| Овцы всех пород - всего | голов | 172 | 149 | 162 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Козы - всего | голов | 38 | 56 | 136 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | - | - | - |
| Лошади - всего | голов | 103 | 91 | 81 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | голов | 92 | 75 | 65 |
| Кролики - всего | голов | 233 | 85 | 258 |
| Птица - всего | голов | 9233 | 9451 | 9403 |
| Пчелосемьи - всего | единиц | 65 | 42 | 57 |
| Производство продукции |  |  |  |  |
| Молоко | тонн | 4795 | 5185 | 5362 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 4094 | 4488 | 4663 |
| Мясо | тонн | 407 | 438 | 439 |
| В т.ч. в сельхозпредприятиях | тонн | 335 | 319 | 281 |

В настоящее время на территории МО Хабарский сельсовет осуществляет свою деятельность сельскохозяйственные организации ОАО «им. Анатолия» и ООО «Строитель Агро». Подавляющее число животноводческих и складских помещений, стоянок сельскохозяйственной техники и ремонто технических мастерских находятся в границах населенного пункта. В северо-западной части с. Хабары находятся животноводческие помещения ОАО «им. Анатолия»; в северной – гаражи сельхозтехники, ремонтно-техническая мастерская, зерносклады ОАО «им. Анатолия», склад ГСМ ОАО «им. Анатолия», животноводческие помещения ЧП Лейбзак; в юго-западной – гаражи сельхозтехники, ремонтно-техническая мастерская, зерносклады ООО «Кербер-Кисленко», в восточной части сосредоточены стоянки и гаражи сельхозтехники, зерносклады частных предпринимателей.

Промышленное производство достаточно развито, по выпуску промышленной  продукции МО Хабарский сельсовет занимает второе место в районе. Основной номенклатурой выпускаемой промышленной продукции является: мука, крупа, комбикорм и кормосмеси, хлеб и хлебобулочные изделия, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия (табл. 7). Помимо вышеперечисленного в населенном пункте производят рыбную продукцию, строительные материалы (пиломатериалы, газобетон), пимокатную продукцию, теплоэнергию.

Таблица 7

Основные показатели производства промышленной продукции

| Виды выпускаемой продукции | Единицы измерения | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мука | тонн | 2112 | 3507 | 1877 |
| Крупы | тонн | 111,2 | 1469 | 1101,8 |
| Комбикорм и кормосмеси | тонн | 804,9 | 1365,4 | 1532,4 |
| Хлеб и хлебобулочный изделия | тонн | 227,5 | 280,2 | 246,7 |
| Мясные полуфабрикаты | тонн | 336,3 | 338,8 | 303,6 |
| Колбасные изделия | тонн | 123,8 | 132,9 | 110,9 |
| Рыбная продукция | тонн | 25,9 | 34,5 | 28,5 |
| Кирпич | тыс. шт. | 40 | 20 | 60 |
| Теплоэнергия | тыс. г/кал. | 21,2 | 22 | 22 |

Основная часть производственных помещений сконцентрирована в восточной и юго-восточной частях с. Хабары. В восточной части населенного пункта расположены такие крупные предприятия как: ООО «Строитель» (выпуск строительных материалов, в том числе газобетона), ЗАО «Грана-Хабары» (производство продовольственной продукции); в юго-восточной части находятся площадки Хабарского центрального потребительского общества (производство продовольственной продукции), ДРСУ (производство асфальта). Финансовое состояние предприятий можно охарактеризовать как стабильное.

По данным Администрации муниципального образования в промышленных и коммунальных предприятиях работают более 31% занятых в экономике, в отрасли сельского хозяйства занято более 14%, 20% населения заняты в сфере услуг, 30% - в сфере здравоохранения, образования и культуры. В структуре населения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой составляет более 380 человек. Именно данная категория граждан, в случае возникновения какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах является дополнительным резервом трудовых ресурсов для производственной сферы.

  - ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРВОАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Анализ тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная структура населения выступает в качестве значимого фактора в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большей степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров.

Численность населения МО Хабарский сельсовет составляет 5550 человек. В период 2000-2012 гг. демографическая ситуация характеризуется естественной убылью населения. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит процесс старения населения. Обострение демографической ситуации также связано с ростом преждевременной смертности и снижением средней продолжительности жизни. Население младше трудоспособного возраста составляет 19,3% от общей численности, трудоспособного населения – 57,8%, а старше трудоспособного – 22,9%. Естественная убыль населения периодически компенсируется миграционным приростом (табл.8).

Таблица 8

Характеристика естественного движения населения МО Хабарский сельсовет

| Наименова-ние | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | 168 | 179 | 163 | 192 | 175 | 189 | 183 | 171 | 105 | 135 | 139 |
| Выбыло | 153 | 167 | 151 | 179 | 171 | 163 | 154 | 122 | 107 | 136 | 131 |
| Родилось | 76 | 69 | 85 | 64 | 71 | 49 | 74 | 94 | 74 | 100 | 90 |
| Умерло | 93 | 87 | 89 | 92 | 90 | 103 | 89 | 84 | 73 | 79 | 120 |

На протяжении последних лет наблюдается положительная динамика рождаемости, вызванная как проводимой государственной политикой, так и вступлением в детородный возраст рожденных в период демографического пика середины 80-х годов. Следует отметить, что на динамику численности населения большое влияние оказывает административный статус с. Хабары. Районный центр характеризуется более развитой  инфраструктурой, концентрацией объектов социально-культурного и бытового обслуживания населения, значительным числом мест приложения труда. Поэтому значительная часть мигрирующего населения – это граждане, находящиеся в трудоспособном возрасте. Следует отметить, что в данном населенном пункте доля жителей трудоспособного возраста в среднем составляет 58%.

Структура населения по возрастному составу в МО Хабарский сельсовет установлена на основе данных, предоставленных администрацией Хабарского сельсовета, и представлена в таблице 9. Семейный состав населения отражен в таблице 10.

Таблица 9

Возрастная структура МО Хабарский сельсовет. Современное состояние

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) |  |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |
|  |  | 0 - 6 | 7 - 15 | 16 - 17 | Всего | В том числе |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства |  | Инвалиды | Безработные |  | На отдыхе | Работающих |
| Кол. | 5550 | 438 | 632 | 133 | 3078 | 1831 | 583 |  | 195 | 89 | 380 | 1269 | 1167 | 102 |
| %% | 100 | 7,9 | 11,4 | 2,4 | 55,4 | 33 | 10,5 |  | 3,5 | 1,6 | 3,8 | 22,9 | 21 | 1,9 |

Таблица 10

Семейный состав МО Хабарский сельсовет. Современное состояние

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| Одинокие | 306 | 306 | 14,5 |
| Семьи в 2 человека | 690 | 1380 | 32,8 |
| Семьи в 3 человека | 603 | 1809 | 28,6 |
| Семьи в 4 человека | 497 | 1988 | 23,6 |
| Семьи в 5 и более чел | 11 | 67 | 0,5 |
| Итого | 2107 | 5550 | 100 |
| Средний размер семьи (чел) – 2,6 |  |  |  |

Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов составляет 3211 человек или 57,8% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 1831 человек (33% от общей численности населения). Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 1380 человек – это учащиеся 16 лет и старше (2,4%), обучающиеся с отрывом от производства (3,5), лица, занятые в домашнем хозяйстве (10,5%), инвалиды в трудоспособном возрасте (1,6%) и безработные граждане (3,8%).

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, субъективный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице 11. Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

Таблица 11

Структура основных градообразующих кадров в с. Хабары (человек)

| №№ п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок |  |
|  |  |  | 2013-2017 | 2013-2032 |
|  | Коммунальные и промышленные предприятия |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ООО «Хабарский КЭК» | 54 | 55 | 58 |
|  | ГУП «Хабарское ДРСУ» | 50 | 50 | 53 |
|  | ОАО «МРСК СИБИРЬ» - «АЛТАЙЭНЕРГО» филиал ПО Кулундинские электросети РЭС Хабарский участок | 44 | 44 | 45 |
|  | ОАО «СК АЛТАЙЭНЕРГО» филиал Славгородские МЭС Хабарский участок | 14 | 14 | 15 |
|  | Районный узел связи (РЭУС) | 16 | 16 | 17 |
|  | ЗАО «Пищекомбинат» | 25 | 25 | 30 |
|  | ХЦПО | 112 | 112 | 115 |
|  | Маслосырзавод | - | - | 60 |
|  | Всего | 315 | 316 | 393 |
|  | Сельскохозяйственные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | ОАО «им. Анатолия» | 381 | 380 | 385 |
|  | ООО «Строитель Арго» | 35 | 35 | 40 |
|  | ООО «Агрохимия» | 8 | 8 | 10 |
|  | Всего | 424 | 423 | 435 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация Хабарского района | 46 | 46 | 46 |
|  | Администрация Хабарского сельсовета | 18 | 18 | 20 |
|  | Полиция | 68 | 68 | 68 |
|  | МЧС | 23 | 23 | 25 |
|  | Сбербанк | 23 | 23 | 23 |
|  | Россельхозбанк | 20 | 20 | 20 |
|  | Военкомат | 7 | 7 | 8 |
|  | Пенсионный фонд | 22 | 22 | 22 |
|  | Почта | 25 | 25 | 25 |
|  | Управление соцзащиты | 14 | 14 | 14 |
|  | Служба занятости | 8 | 8 | 8 |
|  | Комитет по образованию | 22 | 22 | 23 |
|  | Управление сельского хозяйства | 5 | 5 | 5 |
|  | Финансовый комитет | 8 | 8 | 8 |
|  | Федеральное Казначейство | 11 | 11 | 11 |
|  | ИФНС | 31 | 31 | 31 |
|  | Управление судебного департамента | 12 | 12 | 12 |
|  | Служба судебных приставов | 11 | 11 | 11 |
|  | Прокуратура | 7 | 7 | 7 |
|  | Дом-интернат для престарелых | - | - | 50 |
|  | Всего | 381 | 381 | 437 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | РДК | 11 | 11 | 10 |
|  | Библиотека | 11 | 11 | 10 |
|  | Редакция газеты «Вестник целины» | 9 | 9 | 8 |
|  | Предприятия общественного питания | 42 | 42 | 42 |
|  | Предприятия торговли | 150 | 150 | 150 |
|  | Предприятия сферы услуг (фотоателье, парикмахерские, пошив одежды, ремонт обуви и аппаратуры и т.д.) | 18 | 31 | 41 |
|  | Всего | 241 | 254 | 261 |
|  | Учебные заведения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МОУ «Хабарская школа №1» | 56 | 56 | 58 |
|  | МОУ «Хабарская школа №2» | 60 | 60 | 62 |
|  | Автошкола | 4 | 4 | 5 |
|  | ДШИ | 15 | 15 | 15 |
|  | ДЮСШ | 17 | 17 | 22 |
|  | Всего | 152 | 152 | 162 |
|  | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МДОУ «Колобок» | 35 | 35 | 37 |
|  | МДОУ «Родничок» | 33 | 33 | 35 |
|  | МДОУ | - | 40 | 40 |
|  | Всего | 68 | 108 | 112 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | МУЗ ЦРБ | 122 | 122 | 125 |
|  | Поликлиника | 89 | 89 | 90 |
|  | Всего | 211 | 211 | 215 |
|  | Итого: | 1792 | 1845 | 2015 |

Как видно из таблицы 11, на первую очередь потребность кадров в МО Хабарский сельсовет увеличивается на 53 человека, что составляет 3% по сравнению с современным состоянием; на расчётный срок – на 223 человека – 12%. Увеличение численности рабочих кадров происходит на основе создания новых рабочих мест (проект строительства маслосырзавода, детского сада и дома-интерната для престарелых) и расширения уже функционирующих предприятий.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения МО Хабарский сельсовет основан на анализе сложившейся демографической ситуации и данных о перспективах развития промышленного и сельскохозяйственного производства. Экспертная оценка территориальных особенностей экономического развития и данных (предоставленных администрацией МО Хабарский сельсовет) о рождаемости, смертности, миграции – показала необходимость использования нескольких методик расчета численности населения. Первая методика прогнозирования численности населения основана на использовании данных по естественному приросту и миграции с использованием статистических методов обработки информации (формула 1). Вторая методика расчета ожидаемой численности населения основана как на анализе сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы, так и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения (формула 2). Данные, используемые для расчетов, представлены в таблицах 9, 10 и 12.

Формула 1

Где:     Нр – проектная численность населения, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (от всего населения);

М – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (от всего населения);

t – расчётный срок.

Формула 2

Нп(р) = (Ап(р)×100)/(Тп(р) – Дп(р) – Вп(р) – Пп(р) + Мп(р) – Бп(р) – Рп(р))

Где:     Нп(р) – численность населения на первую очередь и расчетный срок;

Ап(р) – абсолютная численность градообразующих кадров на первую очередь и расчетный срок;

Тп(р) – удельный вес трудоспособного населения на первую очередь и расчетный срок;

Дп(р) – удельный вес занятых в домашнем хозяйстве на первую очередь и расчетный срок;

Вп(р) – удельный вес учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства на первую очередь и расчетный срок;

Пп(р) – удельный вес неработающих инвалидов на первую очередь и расчетный срок;

Мп(р) – удельный вес работающих пенсионеров на первую очередь и расчетный срок;

Бп(р) – удельный вес обслуживающей группы на первую очередь и расчетный срок;

Рп(р) – удельный вес безработных на первую очередь и расчетный срок.

Расчет проектной численности населения с использованием формулы 1

Первая очередь (2012-2016 гг.):

Расчетный срок (2012-2032 гг.):

Расчет проектной численности населения с использованием формулы 2

Первая очередь (2012-2016 гг.):

Нп = (1845×100)/(56,6 – 8,5 – 4,6 – 1,5 + 2,7 – 6,4 – 6,3) = 5765 чел.

Расчетный срок (2012-2032 гг.):

Нр = (2015×100)/(57 – 7 – 5,5 – 1,5 + 1,5 – 6,5 – 4,5) = 6015 чел.

При разработке генерального плана МО Хабарский сельсовет использовались расчеты по 2 формуле, итоговый результат прогнозирования численности населения по основным возрастным группам отражен в таблице 12.

Таблица 12

Прогноз численности населения с. Хабары

| Возрастные группы | Современное состояние | 2017 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | темп прироста к 2012году,% | человек | темп прироста к 2012году,% |
| Общая численность населения | 5550 | 5765 | 3,9 | 6015 | 8,4 |
| Дошкольники 0-6 | 438 | 510 | 16,4 | 530 | 21 |
| Школьники 7-15 | 632 | 660 | 4,4 | 675 | 6,8 |
| Трудоспособный возраст 16-55(59) | 3211 | 3260 | 1,5 | 3430 | 6,8 |
| Старше трудоспособного возраста 60 и старше | 1269 | 1335 | 5,2 | 1380 | 8,7 |

В результате расчетов можно сделать вывод, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать увеличения общей численности населения МО Хабарский сельсовет на 8,4%. Увеличение численности населения возможно только при наличии объективных предпосылок экономического роста действующего агропромышленного комплекса, увеличения миграционного притока и улучшения демографической ситуации.

Следует отметить, что рост численности населения тесно связан с функционированием градообразующих предприятий: ОАО «им. Анатолия» (ООО «Грана-Хабары») и ХЦПО (Хабарское центральное потребительское общество) – стабильная деятельность которых позволяет расширять производство, создавая тем самым новые рабочие места, увеличивая налоговые доходы местного бюджета.

Прогноз численности населения определяет параметры развития МО Хабарский сельсовет, а именно: строительства жилых объектов и учреждений обслуживания, развития системы инженерных и транспортных коммуникаций.

  - СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

    - Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Площадь земель в границах муниципального образования Хабарский сельсовет составляет 13800 га, что составляет 4,9% от всей территории Хабарского района.

Согласно Земельному кодексу РФ земельный фонд муниципального образования Хабарский сельсовет включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 13).

Таблица 13

Характеристика категорий земель

| Наименование | Площадь, га |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 11155 | 80,8 |
| Земли населённых пунктов | 851,8 | 6,2 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 79,2 | 0,6 |
| Земли лесного фонда | 1714 | 12,4 |
| Итого земель в границах сельсовета | 13800 | 100 |

    - Планировочная организация территории

Территория муниципального образования имеет расчлененную планировочную структуру, на формирование которой влияет природно-географический и транспортный каркас территории. Большую часть территории сельсовета занимают земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов – с. Хабары, приурочены к природной планировочной оси, представленной водной артерией – р. Бурлой, разрезающей населённый пункт на две части – северную и южную. Развитие населённого пункта в западном направлении ограничено рекой Топучкой, за которой располагаются сосновые леса.

Планировочными достоинствами территории является:

Расположение на транзитном пути из Средней Азии (Астаны) в Новосибирск и далее в восточные регионы страны – основной поток азиатских фруктов и овощей идёт через Караганду, Павлодар (Республика Казахстан) на Славгород, далее через Хабары на Крутиху и далее на Ордынское Новосибирской области с выходом на автомобильную дорогу федерального значения М-53 «Байкал».

Незначительная удалённость от железнодорожной станции – 25 км.

Наличие рек, озер, соснового бора, способствующее эстетическому разнообразию ландшафта и развитию рекреации.

В целом благоприятная планировочная структура и экологическое состояние территории, способствующее развитию сельскохозяйственного производства.

Планировочные недостатки:

Нарушение целостности селитебной территории водными объектами.

Наличие заболачиваемых и подтопляемых участков.

Значительная удалённость от краевого центра – около350 км.

с. Хабары

Основной градообразующей осью является река Бурла. Селитебная территория делится петляющей рекой на две части – северную и южную, большая часть селитебной территории располагается по правому берегу реки. Развитие жилого сектора ограничено на западе речкой. Топучкой и лесными массивами, на севере – болотистой местностью, неблагоприятной для строительства, на юге – землями промышленности и заболачиваемыми участками. Наиболее благоприятно для дальнейшего развития населённого пункта южное направление, где размещаются земли сельскохозяйственного назначения.

Транспортный каркас центральной части формируется улицами Ленина, Партизанской, Гагарина, Калинина. Сетка улиц, в основном, ориентирована с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад. Въезд в село осуществляется по нескольким направлениям, в т.ч. по автодорогам регионального значения Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород и Знаменка-Хабары-Коротояк. Селитебная территория представлена, в основном, усадебной застройкой. Жилые территории располагаются достаточно компактно, сетка улиц преимущественно прямоугольная. Исключение составляет жилой сектор на улице Пирогова, сформированный у центральной районной больницы в северном направлении от основной жилой зоны. Жилая застройка малой этажности представлена двух- и трёхэтажными многоквартирными домами и приурочена к улице Ленина и общественному центру села. Жилая застройка в пойме реки Бурла (в центральной и северо-западной частях населённого пункта) находится в неблагоприятных условиях из-за близкого залегания грунтовых вод. Жилищное строительство ведется, в основном, за счет реконструкции и частного строительства.

Общественный центр размещается в географическом центре села в месте слияния главных улиц – Ленина, Калинина, Гагарина. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школы, детские сады, детская школа искусств, больница, межпоселенческий дом культуры, торговые центры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Обеспеченность объектами культурно-бытового назначения в целом тяготеет к нормативной, требуется увеличение мощностей отдельных предприятий (детские сады, отделения поликлиники и др.).

Недостатком является отсутствие четко сформированной производственной и коммунально-складской зоны, следствием чего является рассредоточение предприятий по территории селитебной зоны. Расположение кладбища в центральной части села не соответствует требованиям СанПин. Отсутствуют поля фильтрации.

    - Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Жилая застройка на территории поссовета представлена как одноэтажными, так и малоэтажными домами.

Общая площадь жилищного фонда на 2011 год – 121,9 тыс.кв.м, или 22 кв. м в расчете на 1 жителя. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 9,4 тыс.кв.м., что составляет 7,7 % от общей жилой площади. Общая площадь жилых помещений в индивидуальных жилых домах – 112,5 тыс.кв.м. или 92,3 % от общей жилой площади. Секционная застройка представлена 28-ю домами малой этажности, усадебную застройку составляют 1817 домов.

Таблица 14

Характеристика существующего жилого фонда

| Вид застройки | Всего |  |  | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | действующий |  |  |
|  | Sобщ, м² | % | шт. | Sобщ, м² | % | шт. |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 112478,83 | 70 | 1816 | 112478,83 | 70 | 1816 |
| одноквартирные | 54753,51 | 48,8 | 1118 | 54753,51 | 48,8 | 1118 |
| двухквартирные | 35552,91 | 31,7 | 698 | 35552,91 | 31,7 | 698 |
| секционной застройки | 535,9 | 1,7 | 1 | 535,9 | 1,7 | 1 |
| многокварт., 2-х этажн. | 7789,5 | 24 | 26 | 7789,5 | 24 | 26 |
| многокварт., 3-х этажн. | 1119,5 | 3,6 | 2 | 1119,5 | 3,6 | 2 |

Таблица 15

Характеристика ветхого жилого фонда

|  | Год постройки | Материал стен | Площадь жилая, м² | Количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 1903,1905…- 40 гг ХХ в. | Деревянные, камышовые | 5630 | 189 |

Таблица 16

Характеристика существующего жилого фонда по степени физического износа

| Наименование домов | Жилой фонд (м²) с физическим износом/количество домов |  |  | Всего существующий жилой фонд, тыс.м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 40 % | 40-60 % | Свыше 60 % |  |
| Многоэтажные дома | 908,8 | 5837,59 | 1819,11 | 9,4 |
| - муниципальные | 25,5 | 49,6 | 35 | 0,1 |
| Всего: | 934,3 | 5887,19 | 1854,11 | 9,5 |
| Дома усадебного типа | - | - | - | - |
| - муниципальные | - | 131,6 | 222,67 | 0,4 |
| - частные | 29752,23 | 53903,7 | 28468,63 | 112,1 |
| Всего: | 29752,23 | 54035,3 | 28691,3 | 112,5 |

Таблица 17

Темпы жилищного строительства в год

| Показатели | Единицы измерения (м²) |
| --- | --- |
| Частное строительство, в т.ч. усадебное | 1241 |
| Государственное | - |

Строительство и ввод в эксплуатацию жилья на территории сельсовета осуществляется частными лицами. Показатель жилищной обеспеченности на одного жителя  22 кв. м., 4,5% индивидуального жилого фонда относится к ветхому жилью.

В санитарно – защитной зоне производственных объектов, располагается 2 многоквартирных дома и усадебная застройка из 64 домов, что в целом составляет 3,4% от существующего жилищного фонда, что, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», является нарушением действующих санитарных норм.

Таблица 18

Семейный состав МО Хабарский сельсовет. Современное состояние

| Состав семьи | Количество семей | Население | % семей |
| --- | --- | --- | --- |
| Одинокие | 306 | 306 | 14,5 |
| Семьи в 2 человека | 690 | 1380 | 32,8 |
| Семьи в 3 человека | 603 | 1809 | 28,6 |
| Семьи в 4 человека | 497 | 1988 | 23,6 |
| Семьи в 5 и более чел | 11 | 67 | 0,5 |
| Итого | 2107 | 5550 | 100 |
| Средний размер семьи (чел) – 2,6 |  |  |  |

В с. Хабары на сегодняшний день существует потребность в многоквартирном жилищном строительстве, т.к. довольно высок процент одиноких людей и молодых семей, а так же ощущается дефицит свободной территории для усадебной застройки.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда МО Хабарский сельсовет на первую очередь и расчётный срок выполнен, исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 19.

Таблица 19

Расчёт объёмов жилищного строительства МО Хабарский сельсовет

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.12 г. | Первая очередь 2013-2017 гг. | Расчётный срок 2013-2032 гг. |  |
| с. Хабары |  |  |  |  |  |
| Население | чел | 5550 | 5765 прирост 215 |  | 6015 прирост 465 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 |  | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 1817/112478,8 | 1865/115838,8 |  | 1964/125514,8 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 28/9444,9 | 31/10944,9 |  | 29/10594,9 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) -усадебный -секционный | дом/м2 | - - | - - |  | 66/4120,5 64/3470,5 2/650 |
| Реконструкция жилого фонда (ветхие дома) -усадебный -секционный | дом/м2 | - - | - - |  | 62/5630 59/4130 3/1500 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 1817/112478,8 28/9444,9 | 1817/112478,8 28/9444,9 |  | 1753/109008,3 26/7944,9 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | - | 48/3360 3/1500 |  | 211/14770 3/1500 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22 | 22 |  | 22,6 |

В настоящее время в с. Хабары проживают 2107 семей, коэффициент семейности или средний состав семьи составляет 2,6 чел.

Согласно расчетам численность населения села Хабары на 1-ю очередь составит 5765 чел., на расчетный срок – 6015 чел. В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 16,2 тыс.м2 жилой площади, реконструкция 5,6 тыс.м2 (таблица 1). Для строительства 48 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 163 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 7,2 га и 24,4 га соответственно. Существующая потребность в предоставлении земельных участков привело к необходимости увеличения площади территорий проектируемого жилищного строительства до 9,7 га на 1-ю очередь и, соответственного уменьшения площади жилой застройки на 2-ю очередь до 22,1 га. Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята - 70 м2. Для строительства 3 многоэтажных домов секционного типа выделен участок 1,2 га.

    - Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости культурно-бытовых зданий

В настоящее время сельсовет располагает рядом социальных и культурно – бытовых объектов  обеспечивающих первоочередные потребности жителей, в том числе:

Таблица 20

Характеристика объектов социально-культурного и бытового обслуживания с. Хабары

| № | Наименование учреждений | Адрес | Количество работающих (чел) | Вместимость или пропускная способность (по тех. паспорту) / реальная посещаемость |  | Материал стен | Отдельное здание или встроенное помещение | Площадь учрежде-ния м2 | Год постройки | Здание специальное или приспособленное | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ Хабарская средняя школа №1 | ул. Кайгородова, 1 | 56 | 520 | 300 | кирпич | отдельное | 2444 | 1965 | специальное |  |
| 2 | МОУ Хабарская средняя школа №2 | ул. Ленина, 54 | 60 | 624 | 413 | кирпич | отдельное | 4076,4 | 1989 | специальное |  |
| 3 | МДОУ «Колобок» | ул. Титова, 4 | 35 | 120 | 122 | кирпич | отдельное | 717,4 | 1985 | специальное |  |
| 4 | МДОУ «Родничек» | пер. Октябрьский, 4 | 33 | 115 | 140 | кирпич | отдельное | 697 | н/у | специальное |  |
| 5 | МУЗ ЦРБ | ул. Пирогова, 1 | 122 | 87 койко-мест |  | кирпич | отдельное | 3504,9 | 1976 1999 | специальное | достраивается |
| 6 | Поликлиника | ул. Партизанская, 4 | 89 | 151 посещений в смену |  | кирпич | отдельное | 1004,9 | 1985 | специальное |  |
| 7 | МДК | ул. Ленина, 57 | 11 | 345 посадочных мест |  | кирпич | отдельное | 1197,5 | 1961 | специальное |  |
| 8 | Школа искусств | ул. Ленина, 53 | 15 | 245 | 190 | кирпич | отдельное | 381,6 | 1965 |  |  |
|  | Пенсионный фонд |  | 22 | объект |  |  |  | 326,5 |  |  |  |
| 9 | Церковь | ул. Ленина, 41 | 1 | объект |  | кирпич | отдельное | 108,9 | 1980 | специальное | достраивается |
| 10 | Библиотека | ул. Ленина, 38 | 11 | 51,6 тысяч единицы хранения |  | кирпич | отдельное | 468,2 | 1984 | специальное |  |
| 11 | Администрация района | ул. Ленина, 42 | 46 | объект |  | кирпич | отдельное | 1516,5 | 1978 | специальное |  |
| 12 | Администрация сельсовета | ул. Ленина, 40 | 18 | объект |  | кирпич | отдельное | 544,7 | 1978 | специальное |  |
|  | Военкомат |  | 7 | объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАГС |  | 2 | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Редакция газеты «Вестник целины» | ул. Ленина, 44 | 9 | объект |  | кирпич | встроенное | 122,5 | 1970 | приспособ. |  |
| 14 | Районный музей | ул. Ленина, 36 | 4 | 4228 единиц хранения |  | шлакобетон | отдельное | 419,4 | 1969 | приспособ. |  |
| 15 | Пожарная часть МЧС | ул. Ленина, 78 | 23 | 4 пож. машин |  | плиты | отдельное | 331,1 | 1973 | специальное |  |
| 16 | Федеральное Казначейство | ул. Ленина, 46 | 11 | объект |  | кирпич | отдельное | 109,0 | 1979 | приспособ. |  |
| 17 | Районный суд | ул. Ленина, 67 | 13 | 2 судьи |  | кирпич | отдельное | 512,6 | 1978 | специальное |  |
| 18 | Налоговая | ул. Калинина, 46 |  | объект |  | кирпич | отдельное | 547,8 | 1979 |  |  |
|  | Прокуратура |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статистиска |  |  | объект |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Полиция | ул. Ленина, 45 | 68 | объект |  | кирпич | отдельное | 672,8 | 1972 | специальное |  |
| 20 | ГИБДД | ул. Ленина, 45 | 5 | объект |  | кирпич | отдельное | 124,3 | 2001 | специальное |  |
| 21 | Почта | ул. Ленина, 34 | 25 | объект |  | кирпич | отдельное | 370,9 | 1977 | специальное |  |
| 22 | Ростелеком | ул. Гагарина, 1а | 16 | объект |  | кирпич | отдельное | 785,3 | 1985 | специальное |  |
| 23 | Сбербанк | ул. Советская, 34 | 23 | 9 операцион-ных мест |  | кирпич | отдельное | 245,1 | 1994 | специальное |  |
| 24 | Совкомбанк | ул. Ленина, 239 | 3 | 3 операцион-ных места |  | кирпич | встроенное | н/д |  | приспособ. | совмещено с магазином |
| 25 | Россельхозбанк | ул. Ленина, 63 | 20 | 5 операцион-ных мест |  | кирпич | отдельное | 329 | 1971 | специальное |  |
| 26 | Спортивный комплекс | ул. Кай-городова, 1б | -/- | 659 м2 |  | сэндвич-панель | отдельное | 659,8 | 2011 | специальное |  |
| 27 | Спортивный зал | ул. Ленина, 51а | -/- | 180 м2 |  | кирпич | отдельное | 231,3 | 1974 | специальное | не действующий |
| 28 | Общественная баня | пер. Октябрьский, 8а | 2 | кол-во мест |  | кирпич | отдельное | 777,0 | 1985 | приспособ. | совмещено со складом и мебель-ным цехом |
| 29 | Автостанция | ул. Ленина, 24 | 4 | 20 мест ожидания |  | кирпич | отдельное | 148,7 | 1985 | специальное | совмещено с магази-нами |
|  | Кафе «Встреча» |  | 7 | 40 посадочных мест |  |  |  | 194,8 |  | приспособ. |  |
| 30 | Гостиница «Элегия» | ул. 40 лет Победы, 6 | 7 | 14 мест |  | кирпич | отдельное | 377,3 | 1990 | приспособ. | совмещено с магазином |
| 31 | Гостиница «Колос» | ул. Калинина, 42 | 3 | 12 мест |  | кирпич | отдельное | 1053,1 | 1980 | специальное |  |
|  | Ресторан | ул. Калинина, 42 | 11 | 44 посадочных места |  |  |  | 180,6 |  |  |  |
| 32 | Кафе «Колос» | ул. Калинина, 38 | 4 | 48 посадочных мест |  | кирпич | отдельное | 388,3 | 1982 | специальное |  |
| 33 | Закусочная | ул. Шукшина, 1а | 7 | 32 посадочных места |  | кирпич | отдельное | 198 | 1980 | специальное |  |
| 34 | Закусочная «Волна» | пер. Октябрь-ский, 1 |  | 32 посадочных места |  | кирпич | отдельное | 157,7 | 1966 | специальное |  |
| 35 | Кафе «Поварежка» | ул. Ленина, 121 |  | 12 посадочных мест |  | кирпич | отдельное | 58,0 | 2001 | специальное |  |
| 36 | Аптека Центральная | ул. Партизанская, 2а | 12 | объект |  | кирпич | отдельное | 749,9 | 1989 | специальное | совмещена с КБО, парикмах-й, магазинами |
| 37 | Аптека | ул. Партизанская, 4 | 2 | объект |  | кирпич | встроенное | 30 | 1985 | приспособ. | совмещена с полик-линикой |
| 38 | Аптека Хелми | ул. Ленина, 46 | 3 | объект |  | кирпич | встроенное | 54 | 2002 | приспособ. | в магазине Хэлми |
| 39 | Аптека Хелми | ул. Ленина, 39 | 2 | объект |  | кирпич | встроенное | 56 | 2006 | приспособ. | совмещено с магази-нами |
| 40 | Аптека | ул. Ленина, 50 | 1 | объект |  | плиты | встроенное | 36 | 1985 | приспособ. | нах-ся в универмаге |
| 41 | Аптека Амелькина | ул. Ленина, 51/1 | 3 | объект |  | кирпич | встроенное | 64 | 1963 | приспособ. | совмещ. с магазином автозапчас-тей |
| 42 | Аптека | ул. Пирогова, 1 | 1 | объект |  | кирпич | встроенное | 15 | 1999 | специальное | нах-ся в ЦРБ |

Обеспеченность основными объектами социального и культурно-бытового назначения представлена в таблице 21. Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблице 22.

Таблица 21

Обеспеченность Хабарского сельсовета основными объектами социального и культурно-бытового назначения современное состояние (население 5550 чел)

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Всего вместимость | Норматив | Всего необходимо излишек (+)/дефицит (-) | Фактическая посещаемость и обеспечен. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 1143 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей-средним образованием (10-11 классы) | 732 +411 | 713 |
| - 2 | Детский сад | мест | 235 | 85% детей дошкольного возраста | 372 -137 | 162 |
|  | МДК | мест | 345 | 80 мест на 1 тыс. чел. | 444 -99 | 345 |
|  | Школа искусств, в т.ч. | мест | 245 | 6% от общего числа школьников | 46 +199 | 245 |
|  | Детская музыкальная школа | мест |  | 2,7% от общего числа школьников | 21 |  |
|  | Центр детского творчества | мест |  | 3,3% от общего числа школьников | 25 |  |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | мест |  | 2,3% от общего числа школьников | 18 | 480 |
|  | Дом интернат для престарелых | мест | - | 28 мест на 1 тыс. человек | 155 | - |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 3335,6 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 2408,7 +926,9 |  |
|  | Розничный рынок | м2торгов площади | 170 | 24-40 м2 на 1 тыс. человек | 1332 +36,8 |  |
|  | Предприятия общественного питания | посад. мест | 208 | 20 посадочных мест на 1 тыс. человек | 111 +97 |  |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 18 | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 39 -21 |  |
|  | Библиотека | тыс.ед. хран. | 51 | 4,5 тыс. ед. на 1 тыс. человек | 25 +26 |  |
|  | ЦРБ | койко-мест | 87 | по заданию на проектирование | -/- |  |
|  | Поликлиника | посещений в смену | 160 | по заданию на проектирование | -/- |  |
|  | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомашин | 4 | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности | -/- |  |
|  | Почта | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 |  |
|  | Отделение банка | операц. место | 17 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 6 +11 |  |
|  | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 839 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел | 444 +395 |  |
|  | Стадион | объект | 2 | по заданию на проектирование | 2 |  |
|  | Общественная баня | мест | 15 | 7 мест на 1 тыс. человек | 39 -24 |  |
|  | Гостиница | мест | 26 | 6 мест на 1 тыс. человек | 33 -7 |  |
|  | Туристская база | мест | - | по заданию на проектирование |  |  |

Таблица 22

Обеспеченность Хабарского сельсовета основными объектами социального и культурно-бытового назначения на расчетный срок (население 6015 чел)

| №№ п/п | Наименование | Ед. измер. | Существующая вместимость | Норматив | Расчетная потребность | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 1143 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей - средним образованием (10-11 классы) | 795 | - |
|  | Детский сад | мест | 235 | 85% детей дошкольного возраста | 450 | строительство на 160 мест реконструкция на 55 мест |
|  | МДК | мест | 345 | 80 мест на 1 тыс. человек | 481 | реконструкция- |
|  | Школа искусств | мест | 245 | 6% от общего числа школьников | 48 | -- |
|  | Детско-юношеская спортивная школа | мест |  | 2,3% от общего числа школьников | 18 | -- |
|  | Дом интернат для престарелых | мест | - | 28 мест на 1 тыс. человек | 168 | строительство на 170 мест |
|  | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 3335,6 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 2610,5 +725,1 | - |
|  | Розничный рынок | м2торгов площади | 170 | 24-40 м2 на 1 тыс. человек | 144,4 +25,6 | - |
|  | Предприятия общественного питания | посад. мест | 208 | 20 посадочных мест на 1 тыс. человек | 120 +88 | - |
|  | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 18 | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 42 -24 | реконструкция |
|  | Библиотека | тыс.ед. хран. | 51 | 4,5 тыс. ед. на 1 тыс. человек | 27 +24 | - |
|  | ЦРБ | койко-мест | 87 | по заданию на проек-тирование | -/- | - |
|  | Поликлиника | посещений в смену |  | по заданию на проек-тирование | -/- | - |
|  | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомашин | 4 | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности | -/- | - |
|  | Почта | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | по заданию на проек-тирование | 1 | - |
|  | Отделение банка | операц. место | 17 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 6 +11 | - |
|  | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 839 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел | 481 | - |
|  | Стадион | объект | 2 | по заданию на проек-тирование | 3 | строительство |
|  | Общественная баня | мест | 15 | 7 мест на 1 тыс. человек | 42 -27 | реконструкция |
|  | Гостиница | мест | 26 | 6 мест на 1 тыс. человек | 36 -10 | реконструкция |
|  | Туристская база | мест | - | по заданию на проек-тирование |  | строительство |

Здания, физический износ которых составляет 60% и более, нуждаются в адресном проведении мероприятий по техническому обследованию, текущему и капитальному ремонту.

Необходимо обновление материально-технической и учебной базы школ. Проектная вместимость зданий детских садов не удовлетворяет существующему положению, требуется увеличения количества мест.

Необходимо строительство дома – интерната для престарелых

Наблюдается недостаток амбулаторно-поликлинических учреждений, при росте числа случаев заболевания населения. Необходимо провести реконструкцию МУЗ ЦРБ и поликлиники.

Сеть учреждений культуры на территории сельсовета представлена: районным музеем, который ведет работу по хранению культурного наследия (основной фонд музея составляет 4228 предметов), учреждениями культурно-досугового типа, библиотекой, детской школой искусств. В настоящее время материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии, по причине недостаточного финансирования. Здания и помещения учреждений культуры требуют капитального ремонта и модернизации технико-технологического оснащения.

Уровень обеспеченности населения торговой площадью удовлетворяет нормативной обеспеченности по СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По данным статистики, численность людей, занимающихся физической культурой и спортом в районе, ежегодно растет. Необходимо создание комфортных условий для занятий физической культурой и спортом.

    - Рекреационные ресурсы и озеленение территории

На территории Хабарского сельсовета нет особо охраняемых природных территорий федерального, регионального или местного уровня. С точки зрения рекреации заслуживает внимания река Бурла, так же ценен лесостепной ландшафт. Парковая зона села представлена сквером у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, новый парк разбит на улице Михеева, у МДК располагается сквер с фонтаном.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Внешний транспорт

По территории муниципального образования проходят автомобильные дороги регионального значения Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород и Знаменка-Хабары-Коротояк.  До ближайшей железнодорожной станции  - ст. Хабары - 25 км. Пассажирское и грузовое сообщение с другими районами и городами края осуществляется преимущественно по автомобильным дорогам. Через с. Хабары проходят междугородние маршруты: г. Славгород - г. Барнаул, г. Яровое - г. Барнаул, с. Хабары - г. Барнаул, с. Бурла - г. Барнаул, г. Славгород - г. Новосибирск, г. Яровое - г. Томск, г. Павлодар - г. Новосибирск, г. Павлодар - г. Томск, г. Яровое - г. Новосибирск.

Обслуживанием и содержанием автомобильных дорог занимается ГУП Хабарское ДРСУ. Междугородное автобусное сообщение осуществляется с городами Новосибирск, Барнаул,  Томск, Павлодар. С селами района сообщение осуществляется также посредством автомобильного транспорта. Автостанция расположена в центре с. Хабары  на ул. Ленина.

На территории села Хабары действуют 1 маршрут общественного транспорта.

Улично-дорожная сеть

Транспортный каркас формируется улицами Ленина, Партизанской, Гагарина, Калинина. Сетка улиц, в основном, ориентирована с северо-запада на юго-восток и с северо-востока на юго-запад. Основные улицы проходят с юга на север и с юга-запада на северо-восток. Ими обеспечиваются внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Основная часть улиц и дорог с. Хабары выполнена в капитальном исполнении, имеет твёрдое покрытие. В целом улично-дорожная сеть населенного пункта находится в удовлетворительном состоянии.

Таблица 23

Показатели существующей улично-дорожной сети в с. Хабары

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м² | Протяженность, м |
| --- | --- | --- |
| Асфальтобетонное | 111810 | 18,635 |
| Грунтовое | 75030 | 12,505 |
| Щебеночное | 27120 | 4,520 |
| Итого |  |  |

На территории сельсовета расположено 4 автомобильных моста, из них 2 в черте населённого пункта, и многочисленные пешеходные подвесные мосты, обеспечивающие внешние связи через реку Бурла и внутренние транспортные связи.

На территории сельсовета располагаются 8 автозаправочных станций. Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в индивидуальных гаражах, а также на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание специального автотранспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны.

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

Населенный пункт имеет децентрализованную зональную систему водоснабжения, источником которого являются подземные воды. В селе имеется одиннадцать основных водозаборных узлов.

Водозабор № 1 -водонапорная башня, скважина № 87/78. Дебет 60 м3/ч. Глубина скважины 54 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 8-25-100. Год бурения 1978. Местоположение – пр. Ленина 121.

Водозабор № 2 -водонапорная башня, скважина № 86/78. Дебет 60 м3/ч. Глубина скважины 54 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 8-25-100. Год бурения 1978. Местоположение – пр. Ленина 121.

Водозабор № 3 - водонапорная башня, скважина № 61/76. Производительность 12 м3/ч. Глубина скважины 62 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-16-100. Год бурения 1976. Местоположение – ул. Советская 12.

Водозабор № 4 - водонапорная башня, скважина № 86/75. Дебет 25 м3/ч. Глубина скважины 47 м. Год бурения 1982. Оборудование - насос глубинный ЭЦВ 6-10-100. Местоположение – ул. Октябрьская 9.

Водозабор № 5- водонапорная башня, резервуар чистой воды, скважина № б/н. Производительность 20 м3/ч. Оборудование - насос глубинный ЭЦВ 6-16-100. Год бурения 1994. Местоположение – ул. Чистеева.

Водозабор № 6 - водонапорная башня, скважина 30/89. Производительность 10 м3/ч. Глубина скважины 64 м. Оборудование - насос глубинный ЭЦВ 6-10-100. Год бурения 1994. Местоположение – ул. Кайгородов 3.

Водозабор № 7 -водонапорная башня, скважина № 15/82. Дебет 50 м3/ч. Глубина скважины 60 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-10-100. Год бурения 1982. Местоположение – ул.Л.Толстого 16.

Водозабор № 8 -водонапорная башня, скважина № 31/56. Дебет 25 м3/ч. Глубина скважины 42 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-16-100. Год бурения 1976. Местоположение – ул. Пирогова 3.

Водозабор № 9 -водонапорная башня, скважина № б/н. Дебет 25 м3/ч. Глубина скважины 54 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-10-100. Год бурения 1978. Местоположение – ул. Южная 4-а.

Водозабор № 10 -водонапорная башня, скважина № 20/64. Дебет 20 м3/ч. Глубина скважины 48 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 6-10-100. Год бурения 1976. Местоположение – ул. Шукшина 1-к.

Водозабор № 11 -водонапорная башня, скважина № 80/74. Дебет 60 м3/ч. Глубина скважины 62 м. Оборудование – насос глубинный ЭЦВ 8-25-100. Год бурения 1974. Местоположение – ул. Солнечная.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 63,2 км. Объём реализации – 160,76 тыс. м3 воды. Водопроводная сеть выполнена: из стальных труб диаметром 25, 57, 100 мм, чугунных труб диаметром 100 мм, полиэтиленовых труб диаметром 100 мм. Степень износа водопроводных сооружений – 70%. За длительное время эксплуатации водопроводных сетей произошел физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения замены водопровода. В целях развития системы водоснабжения села, приведения их в надлежащее состояние, помимо аварийно-восстановительных работ, необходимо вести целенаправленную работу по восстановлению и модернизации объектов водоснабжения.

В настоящее время основными проблемами водоснабжения села являются:

- замену ветхих сетей водопровода и водонапорной башни;

- строительство сооружений водоподготовки для доведения качества воды до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»;

- реконструкцию водозабора с соблюдением санитарно-защитных зон, выявить возможные источники загрязнения и их ликвидацию;

- строительство дополнительных водопроводных сетей для охвата всех потребителей.

Противопожарное водоснабжение

Для тушения пожаров в селе имеются  пожарные гидранты в количестве 9 штук и 12 пожарных резервуаров. Пожарные водоёмы (ПВ) ёмк. 50 м3 : находятся по ул. Ленина, 78, КЭС по ул. Шукшина, детский сад «Колобок» по ул. Титова, 4, по ул. Кайгородова,1 ёмк. 100 м3 , АЗС 45 ёмк. 100 м3, ПЧ ГПС Ленина,78 ёмк. 75 м3, «ОАО Строитель» ёмк. 25 м3, РАЙПО по ул. Строительная 15, ёмк. 25 м3,  ДРСУ по ул. Южная, 2 ёмк. 25 м3, детский сад «Родничек» пер.Октябрьский, ёмк. 25 м3, Нефтебаза ТО им.Анатолия,  ёмк. 150 м3

    - Водоотведение (канализация)

В селе отсутствует централизованная система водоотведения. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, откуда вывозятся ассенизаторскими машинами. Ливневая канализация отсутствует.

    - Теплоснабжение

На территории населенного пункта находится 9 котельных, которые отапливают жилые, общественные здания. Протяженность тепловых сетей– 34,61 км,  диаметр труб 50 – 200 мм. Способ прокладки тепловых сетей - надземный, подземный. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. В качестве тепловой изоляции используется пенополиуретан. Износ тепловых сетей составляет 50%.

Жилые и общественные здания, которые не отапливаются от центрального источника теплоснабжения, имеют индивидуальные газовые котлы и печи.

    - Газоснабжение

Централизованное газоснабжение природным газом отсутствует. Для пищеприготовления используется привозной сжиженный газ в баллонах.

    - Электроснабжение

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10, расположенной в юго-западной части села, трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10 кВ Л-18-24. Протяжённость ВЛ-10 – 25,28 км (от КТП-10/0,4 кВ обслуживаемых филиаломами ОАО «МРСК Сибирь» - «Алтайэнерго» филиал ПО Кулундинские электросети РЭС Хабарский участок и ОАО «Скалтайэнерго» филиал Славгородские электросети МЭС Хабарский участок). КТП в количестве 40 штук.

    - Связь и информация

Населенный пункт телефонизирован от автоматической телефонной станции АТС. Монтированная ёмкость 1272 номера, задействованная - 1265.

Многопарные и распределительные линии связи проложены в грунт и телефонную канализацию, абонентские линии – частично в грунт, частично воздушные.

Услуги связи также предоставляют три оператора сотовой связи.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории определяется воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным путем.

Источниками загрязнения воздушного бассейна являются: сельскохозяйственные и производственные предприятия, угольные котельные, автомобильный, золоотвалы. Часть жилой застройки попадает в санитарно-защитные зоны предприятий и объектов производственной зоны.

Источниками шумового воздействия являются все виды транспорта; производственный шум. В последние годы уровень шума значительно вырос, что связано с увеличением автомобилизации.

    - Зона ритуального назначения

Кладбище в с. Хабары  находится в центре села, санитарно-защитная зона (50м) перекрывает существующую застройку индивидуальными жилыми домами. В настоящие время кладбище планируется к закрытию в связи с невозможностью его дальнейшего расширения. Выделен участок под новые захоронения за чертой населенного пункта к северу на расстоянии более 300 м относительно селитебной зоны, размером 2,8 га, что удовлетворяет расчетной потребности до конца расчетного срока и за расчетный срок.

    - Зона складирования и захоронения отходов

Как и на всей территории района, в поселении актуальна гигиеническая проблема, связанная с загрязнением почвы отходами производства и потребления. Есть несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных норм и правил, свалки и отвалы. В настоящее время к востоку от населённого пункта организована зона объектов специального назначения на расстоянии, соответствующим требованиям санитарных норм и правил. Проблемой сельсовета является отсутствие специализированных полей фильтрации, слив вывозимых жидких бытовых отходов осуществляется вместе со складированием бытовых и коммунальных отходов. Проектом предусматривается ликвидация данной несанкционированной свалки с последующей рекультивацией земель. К северу-западу от населенного расположен участок под новый полигон ТБО.

Расчет площади земельного участка под объекты специального назначения.

- Количество бытовых отходов принято согласно Приложению М СП 42.13330.2011.

Население в с. Хабары на расчётный срок составит 6015 чел.

Норматив 300 кг мусора приходится на 1 чел./год: 6015*300 = 1804500 кг/ год.

Количество твёрдых бытовых отходов с учётом 10% (при местном отоплении камен. углем) + 5% (крупногабаритные бытовые отходы): 2075175 кг/год

Смет с твердых покрытий улиц, площадей, скверов: 324000 м2 *5 кг = 1620000 кг/год

Количество бытовых отходов:3695,2 т/год

Для площади земельного участка, необходимого для полигона ТБО, существует норматив 0,02 – 0,05га на 1000 т бытовых отходов (табл. 13 СП 42.13330.2011).

3,695*0,05*20=3,7 га

В с. Хабары для размещения полигона ТБО на расчетный срок требуется земельный участок площадью 3,7 га.

- Расчет площади полей фильтрации произведен согласно СНиП 2.04.03-85. Нагрузка сточных вод на поля фильтрации для суглинков- 55 м3 /га в сутки.

Нагрузка сточных вод на поля фильтрации уменьшается на  25%. Нагрузка с учетом понижающего коэф-та -41,25 м3 /га в сутки.

При расчетном количестве населения 6015 чел. и нормами накопления жидких бытовых отходов 3,5 м3/год на чел. (Прилож. М к Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края) общее количество жидких бытовых отходов за год составляет 21052 м3.

21052/(365*41,25)=1,4 га.

Согласно СНиП 2.04.03-85 для первого климатического района необходимо предусмотреть резервные карты – 25% от полезной площади полей фильтрации, площади для устройства дорог, оградительных валиков -35 %.

Необходимая площадь для размещения полей фильтрации для утилизации жидких бытовых отходов от населения с. Хабары составляет 2,3 га. Расчет произведен без учета промышленных предприятий.

В связи с тем, что площадь существующего полигона ТБО значительно превышает расчетные показатели, рекомендовано не выделять новый земельный участок под поля фильтрации, а организовать их на данном участке. В дальнейшем произвести кадастровые работы по разделу земельного участка под полигон ТБО и поля фильтрации.

На территории сельсовета располагаются два скотомогильника с захоронениями в ямах, оба располагаются на нормативном расстоянии от жилой зоны.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ

В условиях сложившейся экономики основные направления социально-экономического развития сельсовета - это формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса по принципу устойчивого развития.

В финансовой сфере приоритетные направления развития - эффективное использование бюджетных средств, поиск дополнительных источников пополнения бюджета. В этой связи необходимо проведение градостроительной политики повышения экономической активности с. Хабары путем насыщения ее услугами разнообразных сервисных служб (в т.ч. информационного и телекоммуникационного обеспечения) и культурно-бытовых учреждений, объектов рекреации. Это позволит повысить не только уровень обслуживания населения, но и саму ценность и притягательность территории.

В социально-демографическом аспекте необходимо в полной мере использовать собственные трудовые ресурсы, т.е. обеспечить максимальную занятость населения; снижать уровень безработицы путем создания новых рабочих мест и переобучением трудоспособного населения новым специальностям, необходимым для всех отраслей хозяйственного комплекса.

В непроизводственной сфере экономики приоритетное развитие должны получить отрасли градообразующего значения, т.е. те отрасли, которые обслуживают все население муниципального образования - здравоохранение, образование; торговля, управление и др.

В сфере материального производства приоритетные направления развития по основным бюджетообразующим отраслям экономики:

- промышленность - реконструкция и модернизация  действующих предприятий; преодоление падения промышленного производства, стабилизация и обеспечение его роста; структурная перестройка промышленности за счет основных профилирующих производств; выявление наиболее эффективных производств, финансирование которых сможет дать быструю и максимальную отдачу; создание производств малого бизнеса, работающих на удовлетворение местного потребительского рынка; и т.д.

- транспорт - создание сети транспортных связей, оптимально обеспечивающих внутрипоселковые и внешние связи;

- строительство - увеличение объемов жилищно-гражданского строительства, позволяющих удовлетворить потребности местного населения в жилье и объектах культурно-бытового обслуживания; развитие собственной стройиндустрии.

В целом перспективы развития и дальнейшее формирования хозяйственного комплекса сельсовета связаны с развитием отрасли, ориентированной на современные потребности рынка.

Бюджетная система не может в настоящее время обеспечить стабильное развитие экономики Хабарского сельсовета, поэтому для развития выбран переходный или инвестиционный сценарий развития. Перспективы развития производств, связаны, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, внедрением экологически чистых производств, налаживанием выгодных связей с соседними районами края для реализации готовой продукции, с организацией малых предприятий.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

    - Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные решения территорий поселения приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности. Проектом предусмотрено сохранение существующей планировочной структуры и усиление основных композиционных осей, представленных главными и поселковыми улицами, за счет увеличения их профилей. Планировочная организация территории села Хабары разработана с учётом ранее выполненного генерального плана села, сложившейся застройки и представлена как единый селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Структурный каркас села Хабары формируется главными улицами: Ленина, Калинина и Гагарина и общественным центром, в месте их слияния. Дальнейшее формирование общественного центра предусмотрено в сложившемся месте, при этом достигается определенная законченность в его формировании, путем проведения работ по благоустройству территории, закладки парковой зоны отдыха.

Основу планировки и застройки жилой зоны составляет принцип квартальной застройки, полученной на основе упорядочения существующей сети улиц с дифференциацией их по назначению и роли в общей системе застройки села. Дифференциация улиц выявляет хорошо прослеживаемые основные связи: центра с въездами в село, центра с подцентрами, организованными в местах сосредоточения населения окраин села. Жилые территории села располагаются достаточно компактно, сетка улиц преимущественно прямоугольная. Исключением является жилой сектор на улице Пирогова, сформированный у центральной районной больницы в северном направлении от основной жилой застройки. В жилой застройке села Хабары преобладают одноэтажные дома усадебного типа, в основном с небольшими земельными участками 0,15 га. Секционная застройка представлена двух и трехэтажными многоквартирными домами, приурочена к улице Ленина и общественному центру села Хабары. Жилая застройка в пойме реки Бурла (в центральной и северо-западной частях населенного пункта) находится в неблагоприятных условиях из-за близкого залегания грунтовых вод – проектом предусмотрено не развивать строительство на этой территории. Следует отметить, что высокий уровень залегания грунтовых вод, приводящий к заболачиванию (засолению) территории, значительно ограничивает выбор перспективных участков как под жилищную, так и под общественно-административную застройку. Вследствие этого проектом предусмотрено расширение черты населенного пункта в северо-восточном направлении, за счет земель сельскохозяйственного назначения. Необходимость освоения свободных территорий обусловлена: проектным ростом числа жителей, сносом существующего жилья из санитарно-защитных зон, выносом существующих и строительством новых производственных объектом.

Развитие жилой застройки на 1 очередь предлагается в юго-западной, северной, восточной и северо-восточной частях населённого пункта. По улицам: Кайгородова, Сосновый бор, Кирова, 40 лет Победы, Ленина, Березовая роща, Южная, Луговая – путем выделения новых участков. По улицам: Михеева, Горького, Южная, Ленина, Утренняя зоря – за счет уплотнения существующей жилой застройки. Так же проектом предусмотрено расширение черты населенного пункта в северо-восточном направлении, с целью включения в единую границу жилого квартала по ул. Пирогова у ЦРБ, строительства новой улицы Возрождения, резервирования территории под перспективную жилую застройку и размещение проектируемой производственной зоны.

Дальнейшее развитие жилой застройки предполагается в основном в северо-восточном направлении, по улицам: Южная, Луговая, Пирогова, Возрождения, а так же за счет уплотнения существующей жилой застройки.

Для создания единого комплекса улично-дорожной сети генеральным планом предлагается реконструкция и капитальный ремонт существующих автодорог, проектирование автодорог в новой застройке по улицам: Южная, Луговая, Возрождения. Проектом так же предусмотрено строительство нового участка объездной автодороги в восточной части села, строительство автодороги до проектируемого полигона ТБО и поля фильтрации, реконструкция участка автодороги от ул. Пирогова до ул. Возрождения.

Таким образом, принятые архитектурно-планировочные решения предусматривают создание современного села с чётким функциональным зонированием всех его территорий и обеспечением всеми видами инженерного оборудования и благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной планировочной ситуации.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Принятым в проекте зонированием решены рациональные транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон. Жилая зона предусмотрена проектом как на территории сложившейся застройки, так и за счёт расширения границ населенного пункта. Производственные территории – на освоенных и резервных участках. Между промышленными и жилыми зонами предусмотрены санитарно-защитные зоны.

На территории села Хабары, муниципального образования Хабарский сельсовет, выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреации;

- зона акваторий;

- земли сельскохозяйственного использования.

Жилая зона населенного пункта представлена индивидуальной жилой застройкой и жилой застройкой средней этажности. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловая зона включает:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового и финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Размещение общественно-деловых зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения сетей инженерно-технического обеспечения, включая линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы (водопроводы, тепловые сети), для размещения иных объектов инженерной инфраструктуры и их охранных зон.

Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры и включает участки территории села, предназначенные для размещения объектов автомобильного транспорта и установления санитарно-защитных зон и санитарных разрывов таких объектов, установления полос отвода автомобильных дорог, размещения объектов дорожного сервиса и дорожного хозяйства, объектов благоустройства.

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспечения их рационального использования.  В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой.

Зона спецназначения включает  кладбища традиционного захоронения, полигоны ТБО, поля фильтрации, скотомогильники.

Зона акваторий представлена озерами Кайгородское, Горькое, Рига, рекой Бурла. Проектом предусматривается использование озер и береговой линии реки для рекреационных целей (купание, пляж, рыбалка).

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Генеральным планом предусмотрено:

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах существующей границы населенного пункта;

- расширение границы населенного пункта;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки на 1 очередь и расчетный срок;

- обеспечение полного инженерного обустройства;

- определение территорий для перспективного развития жилой застройки за пределами расчетного срока.

Согласно расчетам численность населения села Хабары на 1-ю очередь составит 5765 чел., на расчетный срок – 6015 чел. В целях обеспечения населения жилым фондом, в пределах расчетного срока, проектом предлагается строительство 16,2 тыс.м2 жилой площади, реконструкция 5,6 тыс.м2. Для строительства 48 жилых домов усадебного типа на 1-ю очередь и 163 домов на 2-ю очередь при размере приусадебного участка 0,15 га, необходимо 7,2 га и 24,4 га соответственно. Существующая потребность в предоставлении земельных участков привело к необходимости увеличения площади территорий проектируемого жилищного строительства до 9,7 га на 1-ю очередь и, соответственного уменьшения площади жилой застройки на 2-ю очередь до 22,1 га. Средняя общая площадь 1 дома в проектируемой жилой застройке усадебного типа принята - 70 м2. Для строительства 3 многоэтажных домов секционного типа выделен участок 1,2 га. Кроме того за расчетный срок под жилую застройку зарезервировано порядка 1,8 га.

Таблица 24

Расчёт объёмов жилищного строительства МО Хабарский сельсовет

| Наименование | Ед. изм. | Показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение на 01.01.12 г. | Первая очередь 2013-2017 гг. | Расчётный срок 2013-2032 гг. |  |
| Население | чел | 5550 | 5765 прирост 215 |  | 6015 прирост 465 |
| Коэффициент семейности |  | 2,6 | 2,8 |  | 3 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 1817/112478,8 | 1865/115838,8 |  | 1964/125514,8 |
| Расчётное количество домов в секционной застройке | дом/м2 | 28/9444,9 | 31/10944,9 |  | 29/10594,9 |
| Убыль жилого фонда (снос из СЗЗон) -усадебный -секционный | дом/м2 | - - | - - |  | 66/4120,5 64/3470,5 2/650 |
| Реконструкция жилого фонда (ветхие дома) -усадебный -секционный | дом/м2 | - - | - - |  | 62/5630 59/4130 3/1500 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | 1817/112478,8 28/9444,9 | 1817/112478,8 28/9444,9 |  | 1753/109008,3 26/7944,9 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный -секционный | дом/м2 | - | 48/3360 3/1500 |  | 214/16270 211/14770 3/1500 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 22 | 22 |  | 22,6 |

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового, спортивного назначения, а также под объектами здравоохранения. Зона исторически сложилась в центре села. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного значения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Мощность размещаемых объектов социального и культурно-бытового обслуживания рассчитана в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задач наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания. При выполнении расчётов учтены рекомендации СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведены в таблице 26.

Таблица 25

Расчет потребности в основных объектах социального и культурно-бытового назначения села Хабары на 2032 г. (население 6015 чел)

| №№ п/п | Наименование | Един. измер. | Существу-ющая вместимость | Норматив | Расчетная потребность | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа (с 1 по 11 класс) | мест | 1143 | 100% охват неполным средним образованием (1-9 классы) и до 75% детей-средним образованием (10-11 классы) | 795 | - |
| 2 | Детский сад | мест | 235 | 85% детей дошкольного возраста | 450 | строительство на 160 мест реконструкция на 55 мест |
| 3 | МДК | мест | 345 | 80 мест на 1 тыс. человек | 481 | реконструкция |
| 4 | Школа искусств | мест | 245 | 6% от общего числа школьников | 48 | - |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | мест | 148 | 2,3% от общего числа школьников | 18 | - |
| 6 | Дом интернат для престарелых | мест | - | 28 мест на 1 тыс. человек | 168 | строительство на 170 мест |
| 7 | Магазины пром. и прод. товаров | м2торгов зал | 3335,6 | 434 м2 на 1 тыс. человек | 2610,5 +725,1 | - |
| 8 | Розничный рынок | м2торгов площади | 170 | 24-40 м2 на 1 тыс. человек | 144,4 +25,6 | - |
| 9 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 208 | 20 посадочных мест на 1 тыс. человек | 120 +88 | - |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 28 | 7 рабочих места на 1 тыс. человек | 42 -14 | реконструкция |
| 11 | Библиотека | тыс.ед.хран. | 51 | 4,5 тыс. ед. на 1 тыс. человек | 27 +24 | - |
| 12 | ЦРБ | койко-мест | 87 | по заданию на проектирование | -/- | - |
| 13 | Поликлиника | посещений в смену | 151 | по заданию на проектирование | -/- | - |
| 14 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомашин | 4 | 1 на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности | -/- | - |
| 15 | Почта | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | по заданию на проектирование | 1 | - |
| 16 | Отделение банка | операц. место | 17 | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек | 6 +11 | - |
| 17 | Спортивный зал общего пользования | м2 площади пола | 839 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. чел | 481 | - |
| 18 | Стадион | объект | 2 | по заданию на проектирование | 3 | строительство |
| 19 | Общественная баня | мест | 15 | 7 мест на 1 тыс. человек | 42 -27 | реконструкция |
| 20 | Гостиница | мест | 26 | 6 мест на 1 тыс. человек | 36 -10 | реконструкция |

В результате анализа обеспеченности населения села Хабары основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания  генеральным планом рекомендовано:

на 1-ю очередь (2013-2017 гг.):

- капитальный ремонт КГБУЗ, поликлиники;

- строительство детского сада на 160 мест по ул. Луговая;

- капитальный ремонт здания школы искусств;

- строительство парка по ул. Партизанской;

- строительство зоны отдыха в юго-западном направлении от населенного пункта;

- благоустройство мест рыночной торговли.

на 2-очередь (2018-2032 гг.):

- реконструкция МБДОУ «Родничок» (увеличение на 55 мест);

- капитальный ремонт МБДОУ «Колобок»;

- строительство дома-интерната для престарелых на ул. Пирогова;

- капитальный ремонт спортивного зала по ул. Ленина;

- реконструкция общественной бани пер. Октябрьский до 42 мест;

- реконструкция гостиницы «Колос» ул. Калинина до 22 мест;

- реконструкция МДК и прилегающей площади;

- реконструкция административного здания по ул. 40 лет Победы под предприятие бытового обслуживания на 14 раб. мест;

- капитальный ремонт МБОУ Хабарская средняя школа №1 и МБОУ Хабарская средняя школа №2;

- капитальный ремонт здания библиотеки;

- капитальный ремонт здания районного музея;

- капитальный ремонт здания администрации сельсовета по ул. Калинина;

- капитальный ремонт здания администрации района по ул. Ленина;

- строительство магазинов в новой жилой застройке по улицам: Пирогова, Луговая, Возрождения;

- строительство стадиона по ул. Возрождения.

Для зданий общественно-деловой зоны, имеющих высокий процент амортизационного износа предлагается провести техническое обследование с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации.

    - Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны и зоны сельскохозяйственного назначения

В связи с нарушением требований  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» генпланом предусмотрен вынос из жилой зоны следующих объектов производственного и коммунально-складского назначения: Хабарское центральное потребительское общество (складской сектор, производство продуктов питания); ООО «Кербер-Кисленко» (складской сектор, гаражи), ОАО «им. Анатолия» (животноводческая ферма). Остальные производства сохраняются и развиваются на существующих площадках.

Для переноса существующих и строительства новых объектов коммунально-складского (материальные склады и хранилища продукции растениеводства), транспортного (гаражи и стоянки сельхозтехники) и промышленного (маслосырзавод) значения проектом предусмотрено строительство промышленной зоны с последующим устройством санитарно-защитных зон в северо-восточной части села. Общая площадь резервных территорий в границах села Хабары составляет – 56,2 га, в границах Хабарского сельсовета– 76,2 га (20 га – под ферму КРС).

  - РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети, формирующей пространственный каркас населенного пункта, развитие улично-дорожной сети в проектируемой жилой застройке и в зоне резервного фонда.

Реализация генерального плана предусматривает:

- формирование зон транспортной инфраструктуры с целью повышения качества обслуживания транспорта;

- упорядочение сети улиц и проездов;

- устройство пешеходных переходов;

- строительство автомобильных дорог в новой жилой застройке;

- ремонт внутрипоселковых дорог в границах населенного пункта;

- капитальный ремонт 2 автомобильных мостов;

- реконструкцию участка автодороги от ул. Пирогова до ул. Возрождения;

- организация дополнительного маршрута общественного транспорта до ул. Пирогова, с продлением до ул. Возрождения;

- установка остановочных павильонов;

- строительство нового участка объездной автодороги (1,4 км);

- устройство автомобильной дороги до объектов спецназначения, проектируемых за чертой населенного пункта;

- строительство станции технического обслуживания по ул. Ленина;

- благоустройство прилегающей территории автозаправочных станций.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направлений перспективного развития населенного пункта, введена  дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На территории муниципального образования принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

- главная дорога;

- основные улицы в жилой застройке;

- второстепенные улицы в жилой застройке;

- внутриквартальные проезды.

Главными улицами села Хабары являются: Ленина, Калинина, Гагарина. Ширина главных улиц в красных линиях принята: Ленина – 25 м, Калинина и Гагарина – 12 м с шириной проезжей части 6 м. К основным улицам относятся: 40 лет Победы, Октябрьская, Партизанская, Первомайская, Лермонтова, Пушкина, Шукшина. В стесненных условиях реконструкции ширину основных улиц в красных линиях необходимо принять не менее 12 м с шириной проезжей части 6 м, ширину второстепенных улиц в жилой застройке – 12 м, ширину внутриквартальных проездов  - 6 м. В новой жилой застройке ширина улиц в красных линиях принята – 18 м с шириной проезжей части 6 м.

Генеральным планом предлагается следующие варианты дорожного покрытия – асфальтобетон и песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М-400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м. Вдоль основных улиц и дорог предлагается устройство тротуаров. Ширина тротуаров вдоль главных улиц – 1,5 м, остальных 1 м. Покрытие тротуаров предлагается устраивать плиточное и асфальтированное.

Проектом предусмотрено строительство участка объездной дороги к востоку от села Хабары, строительство взлетно-посадочной полосы для малой авиации в северной части населенного пункта.

  - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Отрицательные физико-геологические факторы на территории сельсовета выражаются в выходе на поверхность с пониженным рельефом грунтовых вод в виде заболоченных участков.

Исходя из природных условий населенного пункта и архитектурно-планировочных решений данного проекта намечены следующие мероприятия по инженерной подготовке:

1. Вертикальная планировка  для организации поверхностного стока ливневых и талых вод;

2. Дноуглубление и расчистка участков русла реки Бурла;

3. Осушение заболоченной пойменной территории реки Бурла (заключается в прокладке системы дренажных канав).

Организация поверхностного стока является основным мероприятием и для предотвращения образования и дальнейшего роста оврагов, в качестве дополнительной меры для укрепления склонов рекомендуется посадка древесно-кустарниковой растительности.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - Водоснабжение

Система водоснабжения образования принята с учетом его развития на расчетный срок – 2032 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенных пунктов выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» с учетом увеличения водопотребления к расчетному сроку за счет повышения степени благоустройства зданий, уровня жизни населения. Расход воды на расчетный срок составляет 2343,81 м3/сут. Проектом предусматривается дальнейшее развитие внутрипоселковой водопроводной сети для охвата всех потребителей. Трубопроводы, арматура и колодцы должны быть выполнены из современных материалов. Водопроводную сеть предлагается выполнить из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметрами  100 мм. Диаметры водопроводной сети рассчитываются из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. Прокладка - ниже глубины промерзания. Трубы уложить в каналах в кольцевой тепловой изоляции.

Водоснабжение зоны промышленных предприятий предусмотрено от индивидуальных скважин на каждое предприятие. Месторасположение, количество скважин, а также марку и мощность насоса уточнить при рабочем проектировании после проведения инженерных изысканий с утверждением эксплуатационных подземных вод для целей водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений генеральным планом предусмотрено:

- ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей;

- строительство скважин и водонапорных башен для обеспечения жителей ул. Возрождения, ул. Луговая и ул. Южная;

- строительство новых водопроводных сетей из полиэтиленовых труб 100…150 мм в районах перспективной застройки.

Для предохранения источников хозяйственно-питьевого водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон санитарной охраны в составе трех поясов.

    - Водоотведение (канализация)

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимаем равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расход сточных вод на расчётный срок составляет 1480,13 м3/сут. Общественные здания следует оборудовать септиками, а жилую застройку – герметичными выгребами. Ёмкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на проектируемое поле фильтрации.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укрепленных водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

    - Теплоснабжение

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Проектом предусмотрено проведение реконструкции и капитального ремонта действующих тепловых сетей и котельных, прокладка дополнительных тепловых сетей в существующей жилой застройке. В новой многоэтажной жилой застройке по ул. Кайгородова предполагается подключение потребителей к котельной №6. Для теплоснабжения проектируемой усадебной жилой застройки по ул. Луговая и Южная, а так же для отопления проектируемого детского сада на 160 мест предусмотрено строительство новой котельной на ул. Луговой. Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах по ул. Возрождения, удалённых от  системы отопления, предлагаются — индивидуальные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя.

    - Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на одного жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12)  и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчёт учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств населённых пунктов. В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных  потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надёжного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию морально и физически устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство ЛЭП 10 кВ и КТП в районе новой жилой застройки по ул. Луговая и Южная;

- реконструкция не действующей КТП с увеличением мощности, для обеспечения электроэнергией потребителей на ул. Возрождения;

- прокладка сетей 0,4 кВ в районы застройки.

    - Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры информатизации и связи поселения являются:

- обеспечение услугами объектов нового строительства;

- увеличение пропускной способности линий связи и коммутационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью. При коэффициенте семейности 3 норма составит 370 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до 2500 номеров и прокладка кабеля в зоне перспективной застройки. С появлением возможности пользоваться услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

Кроме этого предполагается прокладка кабеля связи в зонах перспективной застройки. Так же проектом предусмотрен перенос кабелей КСПП в новой жилой застройке по ул. Луговая и Южная.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения.

В ходе разработки генерального плана возникла необходимость изменения отдельных категорий земель. Необходим перевод земель, занятых объектами специального назначения из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности – территория под двумя скотомогильниками, существующими полями фильтрации ЦРБ, проектируемой вертолетной площадки. Для целей жилищного строительства проектируется перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

- Таблица 26

- Земли МО Хабарский сельсовет

| №№ п/п | Наименование категории | Площадь существующая, га | Изменения | Площадь проектируемая, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 11155 | +1,2га из земель нас. пункта -0,2га в земли пром-ти (скотомогильники) -0,25га в земли пром-ти (проект. верт. площадка) -1,5га - сущ. поля фильтрации ЦРБ -42,8га в земли населенных пунктов под жил. застройку | 11111,45 |
| 2 | Земли населённых пунктов | 851,8 | +42,8 из земель с/х назначения -1,2га в земли с/х назн-ия | 893,4 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности; земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 79,2 | +0,2га в земли пром-ти (скотомогильники) +0,25га в земли пром-ти (проект. верт. площадка) +1,5га - сущ. поля фильтрации ЦРБ | 81,15 |
| 4 | Земли лесного фонда | 1714 |  | 1714 |
|  | Итого по МО Хабарский сельсовет: | 13800 |  | 13800 |

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в муниципальном образовании предусмотрено следующее:

  - организации санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источниками  загрязнения атмосферного воздуха;

  - перевооружение действующих производственных объектов (оснащение фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ);

  - аэрация территории путем создания системы озеленения;

  - предотвращение возгораний.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Генеральным планом предполагается:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, замусоренных участков, с последующей рекультивацией территории;

- сбор и отвод поверхностных стоков в жилой зоне за пределы населенного пункта;

- в местах установки мусоросборников предусматривается устройство асфальтового покрытия;

- установка бензо-маслоуловителей в гаражах и стоянках сельскохозяйственной техники;

- на территории животноводческих ферм при дальнейшем проектировании предусмотреть устройство водонепроницаемых навозохранилищ и жижесборников от животноводческих помещений, с дальнейшим вывозом на поля для удобрения.

    - Мероприятия по охране водной среды

В водоохранных зонах запрещается использование  сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

Генеральным планом предусмотрено по охране водной среды:

- дноуглубление и расчистка русла реки Бурла;

- разработка проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Опираясь на п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации установлена ширина водоохранной зоны: у р. Бурлы – в размере 200 м, у озер – 50 м. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается также в размере 50 м;

- вынос производственных помещений из водоохранной зоны в черте населенного пункта;

- разработка проектов ЗСО подземных источников водоснабжения.

    - Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- надлежащее содержание скотомогильников, полигона ТБО, полей фильтрации, при необходимости перевод земель в соответствующую категорию земель промышленности;

- организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза ТБО и ЖБО на полигон и поля фильтрации;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации отходов;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

В связи с тем, что площадь существующего полигона ТБО значительно превышает расчетные показатели, рекомендовано не выделять новый земельный участок под поля фильтрации, а организовать их на данном участке. В дальнейшем произвести кадастровые работы по разделу земельного участка под полигон ТБО и поля фильтрации.

Благоустройство и озеленение территории является важным элементом экологического благополучия. В настоящее время территория населенного пункта имеет ряд систематизированных зеленых насаждений, к ним относятся: сквер у памятника ВОВ, насаждения на центральной площади по ул. Ленина, парк (заложен в 2010 г.) по ул. Михеева. Основным направлением в проектируемом озеленении является создание дополнительной системы озеленения.

Система озеленения включает в себя следующие виды насаждений:

- насаждения общего пользования (парк, сквер, бульвар, естественная растительность);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и т.д.).

Озеленение парков, скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников. Территории производственных и детских учреждений, а также территория микрорайона, который планируется заселить в течении 20 лет,  рекомендуется облагородить  «живой» изгородью.

Насаждения общего пользования в селе Хабары планируется разместить на улице Партизанской в непосредственной близости от общественного центра населенного пункта. Целесообразно организовать парк, площадью 1 га.

В санитарно-защитной зоне рекомендуется рядовая посадка высокорастущих деревьев с широкой густой кроной и кустарника. Для озеленения рекомендуются следующие породы: береза, осина, ель, тополь.

Проектом предусмотрено на 1 очередь:

- организация кладбища в с. Хабары;

- узаконение скотомогильников (2 ед.), поля фильтрации ЦРБ;

- строительство парка.

На расчетный срок:

- строительство полей фильтрации к северо-западу от села Хабары.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Хабарского сельсовета расположено 19 памятников археологии и 2 памятника истории. Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ (далее - строительных и иных работ) осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр), выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.

2. Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию строительных и иных работ осуществляется управлением Алтайского края по культуре и архивному делу, которое является региональным органом охраны объектов культурного наследия.

3. Основные требования по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проведении строительных и иных работ.

3.1. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) запрещается:

проведение строительных и иных работ;

строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих объектов капитального строительства.

3.2. На территории объекта культурного наследия (памятника истории или архитектуры) разрешается:

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.

3.3. Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии), предусматривает возможность проведения археологических полевых работ, строительных и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия.

3.4. Проведение строительных и иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, осуществляется при условии наличия в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия (разделов о проведении спасательных археологических полевых работ, проекта обеспечения сохранности объекта культурного наследия, плана проведения спасательных археологических полевых работ), согласованных с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих работ.

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся:

на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

на основании проектной документации на проведение указанных работ, согласованной управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

при условии осуществления технического, авторского надзора и государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их проведением;

при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и при условии осуществления государственного строительного надзора за указанными работами, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта.

4.2. В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые на основании разрешения (открытого листа), выдаваемого Министерством культуры Российской Федерации.

5. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в реестр, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, особые режимы использования земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

К зонам с особыми условиями использования относятся:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) предприятий;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников водоснабжения;

- охранные и санитарно - защитные зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

Объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» приведены в таблице 27.

Таблица 27

Санитарно-защитные зоны объектов МО Хабарский сельсовет на 2032 г.

| № п/п | Назначение объекта |  | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| c. Хабары |  |  |  |
| 1 | Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники | проект | 300 |
| 2 | Скотоубойный пункт (мощность 50-500 тонн в сутки) | сущ. | 300 |
| 3 | Слад по сбору утильсырья | проект | 300 |
| 4 | Электроподстанция | сущ. | 20 |
| 5 | Маслосырзавод | проект | 100 |
| 6 | Газовый участок (на 100 баллонов) | сущ. | 100 |
| 7 | Склад горюче-смазочных материалов | сущ. | 100 |
| 8 | Мехсектор, гаражи и мастерские (обслуживание и хранение сельскохозяйственной техники) | сущ. | 100 |
| 9 | Площадка по производству щебня и песка | сущ. | 100 |
| 10 | ДРСУ | сущ. | 50 |
| 11 | Пожарное депо | сущ. | 50 |
| 12 | Валяльная мастерская | сущ. | 50 |
| 13 | Предприятие по переработке мяса (мощность до 5 тонн в сутки) | сущ. | 50 |
| 14 | Рыбный цех (мощность до 10 тонн в сутки) | сущ. | 50 |
| 15 | Цех по производству хлеба и хлебобулочных изделий (мощность до 2,5 тонн в сутки) | сущ. | 50 |
| 16 | Цех по переработке овощей | сущ. | 50 |
| 17 | АЗС | сущ. | 50 |
| 18 | Станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов | проект | 50 |
| 19 | Мойка автомобилей до 2 постов | сущ. | 50 |
| 20 | Складские помещения (зерносклады, мехток, фуражные склады, запчасти, овощехранилища) | сущ. | 50 |
| 21 | Сельское кладбище | сущ. | 50 |
| Внешняя зона |  |  |  |
| 1 | Полигон твёрдых бытовых отходов (ТБО) | сущ | 1000 |
| 2 | Скотомогильники | сущ. | 1000 |
| 3 | Сельское кладбище | проект | 300 |
| 4 | Ферма КРС до 1200 голов | проект | 300 |
| 5 | Поле фильтрации (до 5 тыс. м3/сут.) | сущ. | 300 |
| 6 | Поле фильтрации (менее 0,2 тыс. м3/сут.) | проект | 200 |

В санитарных зонах производственных зон генеральным планом заложено устройство зелёных насаждений специального назначения.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды на территории муниципального образования установлен в размере 30 м в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  образования, имеются линии электропередачи напряжением 10 кВ. Санитарные разрывы от линий электропередач напряжением 10 кВ установлены в размере 20 м в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории образования возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), заболачивание территории.

В целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров:

- устройство минерализованных полос;

- строительство пожарных резервуаров;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- устройство пирса у р. Бурла для забора воды пожарным  автотранспортом;

- планировку селитебной и производственной зон с созданием свободных проездов для пожарных автомобилей.

Мероприятия по предупреждению подтоплений и снижению их последствий предусматривают:

- непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках;

- прогнозирование возможной обстановки при ожидаемом подтоплении;

- оповещение руководящего состава и органов управления  РСЧС, администрации учреждений, организаций, предприятий и населения об угрозе возникновения ЧС;

- подсыпка и укрепление берегозащитных сооружений (определение мест выемки грунта, подрядных организаций на производство работ);

- обследование и укрепление мостов.

- Предотвращение развития гололёдных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами. Классификация потенциально опасных объектов является условной, поскольку некоторые из объектов можно отнести одновременно к нескольким классам.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства, леса, посевы созревших зерновых культур и другое.

На территории образования к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйств, зерносклады и размолочные отделения, мехток, склады нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, автозаправочная станция, большие лесные массивы, посевы созревших зерновых на больших площадях.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения  источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- строительство и надлежащее содержание пожарных резервуаров.

Для тушения пожаров в селе имеются пожарные гидранты в количестве 9 штук и 13 пожарных резервуаров. Пожарные водоёмы (ПВ) ёмк. 50 м3 находятся у РДК (ул. Ленина, 57); на территории КЭС (ул. Шукшина, 5); у детского сада «Колобок» (ул. Титова, 4). На территории школы №1 (ул. Кайгородова, 1)  располагается ПВ ёмк. 100 м3; у АЗС «Роснефть» (ул. Южная, 7) – ПВ ёмк. 100 м3; у ПЧ ГПС (ул. Ленина, 78) – ПВ ёмк. 75 м3; на территории «ОАО Строитель» (ул. 40 лет Победы) – ПВ ёмк. 25 м3; у РАЙПО (ул. Строительная, 15) – ПВ ёмк. 25 м3; в ДРСУ (ул. Южная, 2) – ПВ ёмк. 25 м3; у детского сада «Родничек» (пер.Октябрьский, 4) – ПВ ёмк. 25 м3; у ЦРБ (ул. Пирогова, 1) – ПВ ёмк. 100 м3; на территории нефтебазы ОАО «им. Анатолия» ПВ ёмк. 150 м3. Генеральным планом предусмотрено строительство 2 дополнительных пожарных водоемов емкостью 50 м3 на территории новой жилой застройки.

На территории образования возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда. Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации;

- установить дополнительные системы оповещения.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

    - Мероприятия по гражданской обороне

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» Хабарского сельсовета разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Между жилой и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории села Хабары проживает 5550 человек, с учётом занятости и перспектив развития, численность населения на расчётный срок составит 6015 человек.

Защита населения предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85 % работающего населения, что составит 2015 человек. Существующие на 01.01.2012 г. противорадиационные укрытия ГО, находящиеся на территории Хабарского сельсовета представлены в таблице 29

Общая вместимость существующих ПРУ составляет 3250 человек. Строительство дополнительных ПРУ не предусматривается. В случае наступления чрезвычайной ситуации оставшееся население будет размешаться в простейших укрытиях (приспособленных подвалах и погребах).

В мирное время убежища будут использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения. Защитные сооружения должны приводиться в готовность, для приёма укрываемых, в течение 12 часов.

Сирены оповещения расположены: по ул. Ленина 93 (административное здание ООО «Хабарский КЭК»), ул. Титова 20 (административное здание ОАО «им. Анатолия»), ул. Гагарина 1а (административное здание ЛТЦ ОАО «Ростелеком»).

Генеральным планом предусмотрено размещение сирены оповещения по ул. Пирогова, в здании ЦРБ. Сигнальная сирена включаются по команде с пульта управления ЕДДС (единой дежурной диспетчерской службы) расположенного в ЛТЦ ОАО «Ростелеком».

В реконструируемой бане необходимо предусмотреть санитарную обработку людей.

Таблица 28

ПРУ ГО, находящиеся на территории образования

| № ПРУ | Местоположение | Вместимость, чел. | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Хабары, ул. Калинина, 42 | 160 | Готово к приему укрываемых |
| 2 | с. Хабары, ул. Ленина, 40 | 300 | Готово к приему укрываемых |
| 3 | с. Хабары, ул. Ленина, 54 | 850 | Готово к приему укрываемых |
| 4 | с. Хабары, ул. Ленина, 37 | 100 | Ограничено готово |
| 5 | с. Хабары, ул. Партизанская, 4 | 500 | Готово к приему укрываемых |
| 7 | с. Хабары, ул. Партизанская, 2 | 250 | Готово к приему укрываемых |
| 8 | с. Хабары, пер. Октябрьский, 4 | 500 | Готово к приему укрываемых |
| 9 | с. Хабары, ул. Титова, 4 | 140 | Готово к приему укрываемых |
| 12 | с. Хабары, ул. Ленина, 48 | 450 | Готово к приему укрываемых |

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения принимаются меры в соответствии с  законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).